深 圳 市 中 正 招 标 有 限 公 司

SHENZHEN ZHONGZHENG TENDERING CO.,LTD.

硅PU露天篮球场修复工程项目

采　购　文　件

项目编号：SZZZ2021-QB0093

二〇二一年十一月

采购文件信息

| 项目名称 | 硅PU露天篮球场修复工程项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | SZZZ2021-QB0008 |
| 项目类型 | 工程类 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 是否评定分离 | 否 |
| 评标方法 | 综合评分法 |
| 定标方法 | / |
| 中标候选供应商 | / |
| 中标供应商 | 1家 |

采购文件目录

|  | 采购公告 |
| --- | --- |
| 第一部分 | 供应商须知前附表及评分信息 |
|  | 供应商须知前附表 |
|  | 供应商须知前附件 |
|  | 评标信息 |
| 第二部分 | 采购项目需求 |
|  | 第一章 工程技术要求 |
|  | 第二章 工程规范 |
|  | 第三章 图纸 |
|  | 第四章 工程量清单 |
| 第三部分 | 投标文件格式 |
|  | 投标文件目录 |
|  | 第一章 商务标段投标文件格式 |
|  | 一、评标指引表 |
|  | 二、投标函 |
|  | 三、投标人资格证明文件和资格声明 |
|  | 四、评分中涉及的承诺及声明函 |
|  | 五、开标一览表 |
|  | 六、工程量清单报价表的说明 |
|  | 七、工程量清单报价表 |
|  | 第二章 技术标段（施工标段）投标文件格式 |
|  | 八、施工组织设计（施工方案） |
|  | 九、 项目管理班子配备情况 |
|  | 十、售后服务和承诺 |
|  | 十一、其他采购文件要求的资料或投标人认为需要补充的资料 |
| 第四部分 | 合同条款及合同格式 |
|  | 合同条款及合同格式 |
| 第五部分 | 通用条款（供应商须知） |
|  | A、说明；B、采购文件说明；C、投标文件的编写； D、投标文件递交；E、开标和评标；F、授予合同 |

采购公告

硅PU露天篮球场修复工程项目

采购公告

一、项目概况

硅PU露天篮球场修复工程项目的潜在供应商应在深圳市中正招标有限公司获取采购文件，并于2021年12月07日16点00分（北京时间）前递交投标文件。

二、项目基本情况

1、项目编号：SZZZ2021-QB0093

2、项目名称：硅PU露天篮球场修复工程项目

3、预算金额：人民币46.26635万元

4、最高限价：人民币46.26635万元

5、采购方式：公开招标

6、采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅PU露天篮球场修复工程项目 | 1项 | 详见附件内容 |

7、合同履行期限：45天

8、是否联合体：本项目不接受联合体投标。

三、申请人的资格要求

1、须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。【须提供合法有效的营业执照或法人证书等证明材料的扫描件或复印件加盖投标人公章，原件备查】

2、参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。【由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明】

3、参与本项目的供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单。【通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“信用服务”栏的“重大税收违法案件当事人名单”、“失信被执行人”，“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳信用网”（www.szcredit.com.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）为信用信息查询渠道。投标人自行查询并提供查询结果截图，查询时间以项目采购公告开始时间至投标截止时间】

4、本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。

四、获取采购文件

1、时间：2021年11月25日至2021年12月02日17时00分截止，每天上午09时至11时30分，下午02时30分至05时30分（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903中正招标（中正官网www.szzzt.com）

3、方式：现场报名响应或网上报名响应

备注：① 现场报名响应：须携带营业执照复印件或扫描件和法人授权委托书原件（均加盖公章）。

② 网上报名响应：发送报名资料至我司邮箱进行报名登记及获取采购文件，邮箱地址：qtszzzzb@163.com。报名响应邮件需附以下资料: 1）加盖公章的《购买标书登记表》（下载地址：“www.szzzt.com”首页“下载中心”）；2）加盖公章的营业执照复印件扫描件；3）法人授权委托书扫描件；4）购买采购文件费用银行转帐凭证。报名时间以邮件发出时间为准，工作人员将在第二个工作日与报名响应资料完整的供应商联系。

4、售价：人民币600元，采购文件售后不退。

购买采购文件账号信息如下：

银行账号：03003729353

开户名称：深圳市中正招标有限公司

开户银行：上海银行深圳分行天安支行

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2021年12月07日16点00分（北京时间）

2、地点：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903中正招标

备注：投标人可以通过快递方式在投标截止时间前将《采购响应文件》送达到我司，快递单上应清晰写明投标人名称、项目编号和项目名称，递交时间为送达我司由我司工作人员签收的时间；投标人未参加现场开标的，视同认可开标结果。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：《财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)。

本项目所属行业为 建筑业 ，投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的中小企业划型标准填写《中小企业声明函》。

2、本项目相关公告在以下媒体发布：

① 深圳公共资源交易中心网（www.szzfcg.cn）

② 采购代理机构网站（www.szzzt.com）

相关公告在以上媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

八、本项目联系方式

1、采购人信息

名    称：深圳市第二职业技术学校

2、采购代理机构信息

名    称：深圳市中正招标有限公司

地    址：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903

联系方式：程工，0755-83026699

九、附件

采购文件

（附件内容请在深圳市中正招标有限公司官网相关公告中下载查阅）

深圳市中正招标有限公司

2021年11月25日

第一部分

供应商须知前附表及评分信息

供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称 | 硅PU露天篮球场修复工程项目 |
| 2 | 1.1 | 采购人名称 | 深圳市第二职业技术学校 |
| 3 |  | 采购代理机构 | 深圳市中正招标有限公司 |
| 4 | 1.1 | 建设规模 |  |
| 5 | 1.1 | 承包方式 | 按中标价总包干，即采用固定总价合同，按投标报价一次性总包干（包工包料、包质量、包安全、包进度、包验收、图纸深化、监理费），除采购人主动要求或不可抗力造成的变更外，合同价格不做任何调整。 |
| 6 | 1.1 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 7 | 2.1 | 工程范围 | 无 |
| 8 | 2.2 | 工期要求 | 施工总工期：45日历日（包含验收日期） |
| 9 | 3.1 | 资金来源 | 财政 |
| 10 | 4.1 | 供应商资格要求 | 1、须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。【须提供合法有效的营业执照或法人证书等证明材料的扫描件或复印件加盖投标人公章，原件备查】 2、参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。【由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明】 3、参与本项目的供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单。【通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“信用服务”栏的“重大税收违法案件当事人名单”、“失信被执行人”，“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳信用网”（www.szcredit.com.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）为信用信息查询渠道。投标人自行查询并提供查询结果截图，查询时间以项目采购公告开始时间至投标截止时间】 4、本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。 |
| 11 | 4.2 | 资格人预审方法 | 无 |
| 12 | 6.1 | 踏勘现场 | 无 |
| 13 | 13.1 | 工程量的确定 | 施工图纸及工程量清单方式 |
|  |  | 工程计价方法 | 综合单价法 |
| 14 | 15.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 15 | 16.1 | 项目保证金 | 无 |
| 16 | 17.1 | 招标会 | 无 |
| 17 | 17.2 | 投标预备会（答疑会） | 无 |
| 18 | 18.1 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 19 | 19.1 | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份， 正本盖章彩色扫描件（.pdf格式）电子档1份。 |
| 20 | 20.1 | 开标（投标截止时间） | 时间：2021年12月07日16：00时（北京时间） 地点：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903中正招标 |
| 21 | 20.1 | 投标文件截止时间 | 2021年12月07日16：00时（北京时间） |
| 22 | 31.5 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 23 | 36.1 | 履约担保金额 | 为合同价款的0％ |
| 24 | 37.1 | 采购代理服务费 | 采购代理机构按中标金额的一定比例向中标人收取。 （详见“第五部分-通用条款（供应商须知）第37小条”） 最低收取7,500.00元 |
| 25 |  | 采购控制金额 （最高投标限价） | 人民币46.26635万元 |

供应商须知前附件

本章是本采购文件中涉及的所有无效标和废标情形的摘要，除法律法规另有规定外，投标文件的其他任何情形均不得作无效标和废标处理。采购文件中有关无效标和废标与本章节不一致的，以本章节内容为准。

一、资格性审查

- 投标人的资格不符合采购文件要求或资格证明文件提供不全。

二、符合性审查

- 投标人提供的投标文件数量不符合采购文件要求。

- 投标文件未按照采购文件要求制作、密封和标记。

- 投标文件有关内容未按采购文件要求加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

- 投标报价有严重缺漏项的。

- 未实质性响应采购文件要求的。

- 有一项带★的指标未响应或不满足要求。（如有带★号条款）

- 未按采购文件所提供的样式填写《投标函》。

- 将一个项目包拆分投标，对同一货物及服务投标时，同时提供两套或以上的投标方案。

- 投标文件附有采购人不能接受的条件。

- 投标违规行为：如以他人名义竞标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的。

- 投标总价或单个采购条目的分项报价超过采购控制金额（最高投标限价）的。

- 法律、法规规定的其他情形。

评标信息

评标方法;综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

| 类别 | 评分项目 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格标（G） （总分40分） | 投标总价 | 40 | 价格分按以下方案计算： 投标报价得分= Z/Sn×40 其中： Z --评标基准价，即通过资格性审查和符合性审查且投标价格最低的投标报价 Sn ---投标报价，即通过资格性审查和符合性审查的投标报价。 |
| 技术标（J） （总分45分） | 项目施工实施方案（工期保证、实施组织、实施措施、质量保证等） | 3 | 评标委员会根据投标人提供的实施方案（工期保证、实施组织、实施措施、质量保证等）进行评审： 评审细则： 1）方案内容全面。 2）方案内容科学合理。 3）方案内容具体。 4）方案内容针对性强。 5）方案内容可操作性强。 评分细则： 1）响应方案满足但不限于以上5项，得3分。 2）响应方案满足以上其中4项，得2分。 3）响应方案满足以上其中3项，得1分。 4）其他情况不得分。 |
|  | 硅PU质量的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性 | 2 | 评标委员会根据投标人针对本项目提供的检测报告进行评审： 评审细则： 硅PU制造商提供国家权威机构出具的依据GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》全项检测合格报告。 评分细则： 响应要求得2分，不符合要求不得分。 |
|  | 技术参数的响应情况 | 40 | 评标委员会根据投标人针对本项目提供的技术参数响应情况进行评审： 标注▲的为重要技术参数，每一项负偏离的，扣5分；其他的为一般技术参数，每一项负偏离的，扣1分；扣完为止。 |
| 商务标（S） （总分15分） | 投标人提供硅PU、包塑围网、LED投光灯、产品厂家针对本项目的授权书 | 3 | 评标委员会根据投标人针对本项目提供的全部有效厂家针对本项目的授权书进行评审，提供一份得1分，此项最高得3分。 【提供相关证明文件扫描件并加盖投标人公章，原件备查。未按要求提供或提供不清晰导致专家无法有效判断的不得分】 |
|  | 投标人同类项目业绩情况 | 2 | 评标委员会根据2019年以来签订并完成所投产品项目的业绩情况进行评审，每提供一个项目得1分，此项最高得2分，每个完成项目必须提供合同复印件。 【提供相关证明文件扫描件并加盖投标人公章，原件备查。未按要求提供或提供不清晰导致专家无法有效判断的不得分】 |
|  | 服务网点 | 2 | - 评标委员会根据投标人针对本项目提供的服务网点情况进行评审： 评审细则： - 1）深圳供应商，或非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司（或售后机构）的，得2分； - 2）外地供应商承诺：中标后设立本地经营（服务）网点的，提供承诺文件（格式自定）的，得1分； 评分细则： - 1）分公司的必须提供分公司营业执照扫描件，售后机构必须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照扫描件并加盖公章，原件备查； 2）未提供承诺或承诺内容不满足要求均不得分。 |
|  | 拟投入劳动力（项目经理、技术人员、管理班子、机械设备、场地）情况 | 3 | 评标委员会根据投标人针对本项目提供的拟投入劳动力（项目经理、技术人员、管理班子、机械设备、场地）情况进行评审： 评审细则： 1）拟投入劳动力安排与施工进度呼应。 2）拟投入劳动力满足施工需要。 3）拟投入劳动力调配投入计划合理。 4）拟投入劳动力指导能力强。 5）拟投入劳动力针对性强。 评分细则： 1）响应方案满足但不限于以上5项，得3分。 2）响应方案满足以上其中4项，得2分。 3）响应方案满足以上其中3项，得1分。 4）其他情况不得分。 |
|  | 诚信情况 | 5 | 投标人参与政府采购活动在诚信管理中受过主管部门通报处理且仍在实施期限内的本项不得分，否则得5分。 【由采购代理机构向评标委员会提供查询结果，投标人无须提供任何材料】 |
| 总得分（N） （总分100分） |  | 100 | N=J+G+S |

注：

政府采购优惠政策

（1）根据《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了符合政府采购优惠政策的证明材料的投标人，其投标报价扣除 6 %（请在6%-10%范围内选择）后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

（2）联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体____% （请在2%-3%范围内选择）的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的，联合体视同为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位，均享受政府采购优惠政策第一款的优惠政策。

（3）优惠主体资格的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》以及《监狱企业声明函》等承诺性质的资料（格式详见采购文件第三章）；监狱企业或者代理提供监狱企业货物的供应商如须享受优惠政策，除上述资料外，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。

（4）投标产品属于《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）品目清单范围内的，应依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。对符合条件的获证产品（强制采购产品除外），根据该投标产品报价给予 1 %的价格扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审（需按投标文件格式部分“列入政府优先采购清单的投标产品一览表”的要求提供证明材料，否则不予价格扣除）。

第二部分

采购项目需求

采购项目需求

第一章 工程技术要求

第二章 工程规范

第三章 图纸

第四章 工程量清单

第一章  工程技术要求

一、采购预算

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅PU露天篮球场修复工程 | 1项 | 46.26635万元 |

二、总体描述

1、以下给出的工程介绍不应认为是全面的：

该工程位于采购人指定地点

主要包括：维修改造工程

该工程承包方式为按中标价总包干。

2、工程描述：

2.1、项目名称：硅PU露天篮球场修复工程

2.2、地理位置：采购人指定地点

2.3、施工进度计划要求：总工期45天(实际开工时间以建设单位通知为主）

2.4、施工现场道路水电三通，满足施工要求

2.5、采购人在施工区内不提供中标单位施工人员生活及工作住房

2.6、项目概况：原篮球场硅PU面层打磨清除及地面修补伸缩缝，重新做厚度为3MM环保型硅PU，总面积1860㎡.原球场围网保留钢架结构拆除原有围网，钢架结构重新打磨喷漆，重新更换包塑围网.总面积632㎡.拆除及更换原有球场照明灯光.（LED投光灯）

三、工程承包范围和说明

1、以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究其他文件、工程量清单，特别是图纸，去完全了解本工程的实际范围。

2、承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件。尤其是已充分研究了合同图纸和了解工程的内容。

3、本工程承包项目包括但不限于：维修改造工程

3.1、除非是发包人自己负责的项目，承包人须负责整个工程所有的施工任务，包括材料设备的采购、施工、保护及保修，不论是永久性质的或是临时性质的。

3.2、承包工程承包项目见图纸。

4、本工程承包方式为：

按中标价总包干，即采用固定总价合同，按投标报价一次性总包干（包工包料、包图纸深化、包质量、包安全、包进度、包验收、包图纸深化、包监理费），除采购人主动要求或不可抗力造成的变更外，合同价格不做任何调整。

四、已完工程项目和工作内容

（无）

五、其他承包人承担的工程项目和工作内容

（无）

六、现场自然条件

1、在室外施工。

七、现场施工条件

1、施工现场水电满足施工条件。

八、现场安全防护设施

1、施工时注意安全，要做好安全措施，防止对人身设施造成伤害。单位及施工人员有购买相应保险。

九、水土保持与环境

1、投标人在施工组织设计中必须有专项干扰、噪声及环保措施，安全文明措施必须符合深圳市安全文明工地标准。

★十、工期要求

1、合同签订后 45天（日历日）（包含验收日期）施工完毕。

★十一、报价要求

1、本项目预算金额为：46.26635万元。投标人报价不允许超过项目预算金额，否则视为无效报价。

十二、价款及项目结算：

1、本项目为包干采购，中标金额为完成本项目的全部金额。

2、付款方式：合同生效起，材料全部进场后采购人支付合同价款的40%；项目完工后采购人支付至合同价款的80％，该次进度款须场地验收合格由第三方审核结算和取得第三方化学性能检测合格后方可支付；支付尾款时中标方按照合同价款的5％作为本项目的履约保证金，期满无质量问题10个工作日内无息支付。中标人在提出付款申请时必须提供由中标人开具的正式合法发票。

3、中标方所生产或采购的设备、材料必须有出厂合格证、产品质量证明，符合标书品牌要求，并经采购方认可后方可使用；

4、工程完工后，中标方负责全部施工区域的清理，清理工作在施工全部完工后申请验收之前完成。

5、中标方须给进场施工人员购买保险，自行解决餐费等问题。

6、本合同约定由中标方完成的安装及其他工作，中标方不得中途转包他人完成，如有违反采购方有权不支付工程款项及要求中标方退场，并按照采购方工程项目管理规定将其列入黑名单。

十三、工程管理要求

1、中标人必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。

2、中标人必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或中标人以为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围护密封施工。

3、中标人施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从采购人管理各项规定要求，避免干扰采购人正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。

4、中标人必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

5、中标人必须服从采购人的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。

6、中标人施工时须提供材料样板，经采购人最终确认后，方可进场使用，中标人所提供的样板或厂家应符合设计图纸要求及采购人确认要求。

7、用在本工程的任何材料在使用前必须得到采购人的批准，样品须在大批订货前送审。获准的样品存放在工地，作为以后验收材料的标准。样品和其包装，由中标人无偿提供。

8、中标人在工程施工前，须全面检查工地情况，若发现错误须立刻通知工程师。若未能遵从此规定，使本工程的任何项目因此等错误或缺陷而错误地建造，则中标人须自费予以拆除及重建。

9、中标人须提供所需的有关资料（包括图纸、样品、产品说明等），向政府部门或公用事业机构申报，若所有须送审的有关资料未能达到有关政府部门的要求而需重新申报的，由此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等全部由中标人负责。

10、实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经采购人同意更换项目班子成员，采购人有权取消中标人的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由中标人承担。

11、采购人有权监督中标人关于本项目工程进度组织、工程技术实施、高空作业规范等相关法律法规及技术规范落实，如有不符合技术要求的，有权依据相关法规及规范要求中标人返工直至达到要求。

12、中标人实施本项目施工过程中，需保证所有隐蔽工程在采购人验收并确认后实施。

13、中标人应严格遵守国家、深圳市有关施工管理方面的法律、法规，服从监理单位的监理和发包方的监督、指导。如由违约，按相关条约从重处罚。在施工过程中发现中标人有违反施工管理方面的法律、法规及规章制度时，将视其情节轻重给于中标人通报批评、警告、责令停工等违约责任，并有权处于中标人1万元至5万元的罚款。

14、中标人在工程施工前，须全面检查工地情况，若发现错误须立刻通知监理或采购人代表。若未能遵从此规定，使本工程的任何项目因此等错误或缺陷而错误的建造，则中标人须自费予以拆除及重建。

15、施工现场定位要求

中标人必须按照原竣工设计图纸施工，工程实施过程中不得随意更换施工工艺，若现场实际情况确实需改变原工艺的，须报采购人批准后方可实施。

16、重要工序签证要求

对于主要工序作业和隐蔽作业，如焊接、切割等，中标人必须按有关规范要求，否则采购人有权要求以各种可行方法重新检验，所发生的一切损失及费用由中标人承担。

17、停工规定

在出现下列情况下，采购人有权下达停工令：

1）施工中出现质量异常情况，经提出后，中标人未采取有效措施，或措施不力未能扭转这种情况。

2）隐蔽作业未经查验确认合格，而擅自封闭。

3）已发生质量事故迟迟未按采购人要求进行处理，或者是已发生质量缺陷或事故，如不停工则质量缺陷或事故将继续发展的情况下。

4）未经采购人审查同意，而擅自变更设计或修改图纸进行施工。

5）未经技术资质审查的人员或不合格人员进入现场施工。

6）使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认者；或擅自采用未经审查认可的代用材料。

停工所造成的工期延迟及一切损失由中标人承担。

18、文明施工保证措施

1）中标人施工人员进入施工现场，必须依法依规落实各项法定安全文明施工法定要求，以及遵守采购人各项安全管理规定。

2）施工人员着装整齐，并佩带工作卡，严格按照相关操作规程正确使用劳动保护用品，不得赤膊，不得穿短裤、裙子、拖鞋、凉鞋、高跟鞋等。

3）施工现场明确划分文明施工管理责任区，坚持“谁施工谁负责”的安全管理原则。

4）在施工过程中，做到“工完、料净、场地清”，保障施工区域不留安全隐患，施工现场设置垃圾池或垃圾桶，施工结束清理现场建筑垃圾，保障区域环境卫生。

5）施工期间采取必要措施保障消防及交通安全，确保园区道路畅通，禁止在消防通道内堆垛设备或材料及其它物品，禁止堵塞安全通道。

6）施工现场所需的工程设备及材料按相关施工规范要求堆放整齐，确保材料堆场牢固，不超宽、超高。

7）设置在施工现场的临时电源（包括总电源箱、配电箱、开关箱、插座箱、电线电缆等）布置与管理，由中标人负责，依法依规执行统一规划，禁止随意摆放。

8）中标人采取相应措施加强对施工现场待安装或已安装的设备进行成品保护，防止二次污染和丢失、损坏，加强现场施工区域的安全保卫工作。

9）严禁在施工现场（包括临时材料仓库）进餐，防止鼠、虫害造成影响。

10）噪音控制措施：

a）中标人落实施工过程中采取相应措施低噪音的工艺和施工方法。

b)施工作业期间产生的噪音分贝超过建筑施工现场的噪音限值时，中标人需在开工前向建设行政主管部门及环保部门申报，取得相关核准文件后施工。

c）中标人合理安排施工工序，尽量避免在中午和夜间进行产生噪音的施工作业。

11）因中标人违反文明施工保证措施，而造成的任何采购人或任一第三方损失的，中标人应承担全部赔偿责任，情节严重的，采购人有权解除合同，并要求中标人支付合同总价款的20%作为违约金。

19、其他要求

1）中标人在工程施工中，应严格遵守国家及地方对环境保护的有关规定，有责任采取各种有效措施以预防和消除任何因施工造成的环境污染，并应保证采购人免于承担由于这种污染而产生的一切索赔或罚款，本款发生的各种费用，全部由中标人负责支付。

2）中标人应在工程现场周围配备、设置并维护一切必要而合适的标志（或标志牌），以为其雇员和公众提供安全和方便。

3）中标人须作好施工人员的安全教育工作，对于工程项目开展过程中发生的一切安全事故，采购人将不承担任何责任；同时，采购人将根据事故性质，对中标人处以相应的处罚；如果由于安全事故造成采购人财产损失，中标人须进行赔偿，赔偿金额将从工程费用中扣除。

4）中标人在进行临时工程的设计和施工时应遵照相关规范及专门要求和规定；除非另有协议，永久性工程完工后，中标人应移除和处理全部临时工程并把所有临时工程时占用的区域清理好。

5）对于受本工程影响的一切公用设施与结构物，中标人应在本工程施工期间采取一切正当措施加以保护，由于中标人自己的原因造成一些公共设施和公用设施的破坏，须自行负责修复或赔偿，其间所发生的费用，采购人将不作任何补偿。

6）中标人在施工过程中应对施工地沿线、交叉或靠近的所有地下各种管线予以保护；在施工范围内如果发现地下不明管线，应及时向采购人报告，向该管线的所有者查清有关位置和现状，并商议是否拆迁或加以保护等。

十四、工程质量保修期限及售后服务要求

1、中标方在工程完工后要向采购方出具工程质量保修书。质量保修书中建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等应当和投标文件中承诺的一致。保修期自工程最终验收合格并正式交付使用之日起计算。

2、保修期内所有因施工工艺、使用材料而产生的维修问题，由中标方负责实施，采购方不承担任何费用；因质量问题导致不能再使用的，由中标人负责在15天内重新施工或者予以更换，采购方不承担任何费用。

3、保修期内因施工工艺、使用材料等质量问题而导致招标方使用人员产生安全事故的，由中标人承担全部责任。

4、保修期满后的维修内容减免上门服务费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用。

★5、免费保修期：两年免费维护，时间自验收合格之日起计算。

6、维修响应及故障解决时间：在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。

7、其他：投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

8、关于验收

1）当本项目工程已经实质上竣工，并合格地通过了按合同规定的各项质量检验，已按规定编制交接竣工图表资料后，中标人可向监理工程师提出要求竣工验收、发给交接证书的申请，并抄送采购人（如果尚有少量因受季节影响或其他原因不能施工，但并不影响工程使用的某些附属工程或剩余工作尚未全部完成时，需附有在限期内尽快完成这些未完工作的书面保证）。监理工程师在收到该申请后，应在14天内审核并报采购人，采购人在收到该申请后的21天内应组织交工验收。交工验收由采购人主持，并成立竣工验收委员会，按国家有关工程竣工验收的办法组织竣工验收工作。

2）如果采购人未能在上述规定的时间内组织竣工验收，则采购人应从规定期限最后一天的次日起承担延期验收的工程照管和养护费用。

3）如果经竣工验收认为工程质量合格，采购人应在验收工作完毕后14天内向中标人签发交接证书。证书中写明按合同规定本合同工程的竣工日期（即中标人提出申请竣工验收的日期），同时办理合同工程的移交管养工作。交接证书签发并移交管养后，中标人即不再负责对本工程的照管。

4）如果发给交接证书的工程不能立即移交管养时，中标人仍应继续负责工程照管和养护，监理工程师在与中标人和采购人协商后应确定加到合同价格上的此项费用款额，通知中标人，抄送采购人。

5）如经竣工验收认为工程质量虽合格，同意验收，但某些工程尚需整修、补修，则应缓发交接证书，限期修好，待整修、补修工作完成，经监理工程师复查认为达到质量要求后，再发给交接证书，证书上写明的竣工日期仍应为中标人提出申请竣工验收的日期。

6）如经竣工验收认为工程质量达不到合格标准，则监理工程师应根据竣工验收小组的意见，在验收工作完毕后7天内向中标人发出不予验收的指令，要求中标人对不合格工程认真返工重做或补救处理。中标人在完成上述不合格工程的修复工作后，应重新提出竣工验收的申请，经竣工验收小组复验认为达到合格标准后才发给交接证书。证书中写明的竣工日期应为中标人重新提出申请竣工验收的日期。计算实际工期时应减去中标人第一次提出申请竣工验收至监理工程师发出不予验收的指令的时间。

十五、技术要求

1、中标人应根据技术要求与设计图纸一起使用，如技术要求与相关图纸不符合时应以两者中较高要求为准。

2、在符合本工程技术要求外，中标人更应符合国家与地方的法律、法规、规范、规程的要求。

3、所用材料的品种、规格和质量须符合设计要求和国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品及民用建筑挥发性有害物质含量释放量超过国家规定的产品。

4、投标人应认真了解现场场地的地址特点，充分考虑由于现场因素对现场施工、住宿、材料二次搬运等带来的影响和费用，并提出合理的有效措施，确保工期和质量，相关费用列入施工措施费计入投标报价，结算时不作调整。

5、当工程量清单项目或设计图纸与招标文件的“技术要求”不一致时，投标人在投标报价、中标人在采购时以最高的技术要求为准。

6、中标人应编制《安全文明施工组织设计》专项方案，该方案应满足国家、地方现行法律法规及合同有关条款的规定并经监理工程师批准后实施。

7、所有用于本工程的材料的防火等级必须满足设计及防火规范要求。

8、所需用的脚手架、满堂架搭设、支架搭设应符合有关规定要求。

9、所用的设备及材料需满足国家相关质量标准、安全标准、环保要求，无安全隐患，投标人需先行查看施工场地的实际环境并了解采购人的要求，并制作好施工方案图，并确保在施工过程中安全、文明施工，所有废弃物品归由中标人清运出校区；否则施工过程中出现的任何分歧及由此产生的任何后果由中标人负责；本工程要求达到绿色建筑标准，技术上、施工上必须严格执行相关标准、规范。

十六、主要货物技术参数

1、环保型硅PU技术参数

| 硅PU化学标准 |  |
| --- | --- |
| 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/(g/kg) | ≤1.0 |
| 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和/(g/kg) | ≤1.0 |
| 短链氯化石蜡C10-C13(g/kg) | ≤1.5 |
| 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和(g/kg) | ≤10 |
| 挥发性有机化合物（挥发物含量）（VOC）/ (g/L) | ≤50 |
| 游离甲醛/ (g/L) | ≤0.5 |
| 苯（g/kg） | ≤0.05 |
| 甲苯、二甲苯和乙苯总和( g/kg) | ≤0.1 |
| 可溶性铅/(mg/kg) | ≤50 |
| 可溶性镉/(mg/kg) | ≤10 |
| 可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 |
| 可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 |

2、包塑围网技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 参考品牌：恰好时、健赛、灿然 |
| 2 | 采用优质低碳镀锌铁丝，铁丝内径Ф2.3±0.05mm，包塑后Ф3.6±0.15mm，包塑围网，网孔50±3mm；包塑围网采用高密度原料HDPE为基料，添加防老化母粒、抗紫外线母粒、色母粒等各种助剂，表面光滑细腻，并经过300℃高温塑化，表面光滑细腻；耐腐蚀、耐高温。 |
| ▲3 | 包塑围网经过≥300h耐中性盐雾试验后，无生锈、无气泡、无开裂、无剥落。【提供由第三方检测机构出具带CMA、CNAS标志的检测报告扫描件并加盖投标人公章，原本备查】 |
| ▲4 | 包塑围网符合持久有机性污染物（POPs)法规（EU）中对POPs物质浓度小于法规限值，且通过28种持久性有机污染物含量检测。【提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，原本备查】 |
| ▲5 | 包塑围网、LED投光灯表面聚酯粉末通过197种高关注物质（SVHC）筛分测试，其中产品中SVHC测试结果≦0.1%（w/w）【提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，原本备查】 |
| ★6 | 包塑围网在0.45MPa应力负荷下，通过热变形温度＞70℃测试。【提供由第三方检测机构出具带CMA、CNAS标志的检测报告扫描件并加盖投标人和制造商公章，原本备查】 |
| ★7 | 包塑围网通过自然气候暴露试验，测试周期不低于12个月，灰卡等级不低于5级，且测试完成后，产品无变色、粉化、开裂、起泡、剥落。【提供由第三方检测机构出具带CMA、CNAS标志的检测报告扫描件并加盖投标人和制造商公章，原本备查】 |

3、球场LED投光灯技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 参考品牌：恰好时、新航、信隆 |
| 2 | 电源：采用明纬/英飞特/茂硕国内品牌电源。铰链式电源密封盖设计，内置电源，瞬时启动功能，电源效率高，安全可靠。 |
| 3 | 光源：采用飞利浦/欧司朗/科锐知名品牌。 |
| 4 | 输入电压：AC100-277V,50/60 Hz |
| 5 | 系统功耗：300W±2% |
| 6 | 色温：5000K±50K |
| 7 | 平均使用寿命：>50000小时 |
| 8 | 工作温度：-40℃~+50℃ |
| 9 | 光学透镜：采用整体式PC透镜，矩阵排列设计，高光效输出 |
| 10 | 配光设计：有T1,T2,T3三种配光 |
| 11 | 防眩光装置：采用透镜格栅防眩设计 |
| 12 | 防水结构设计+高阻丝硅胶防水圈设计，双重保护，更安全 |
| 13 | 外形尺寸：739*360*75mm（允许偏离±3%） |
| ▲14 | LED投光灯通过湿热循环试验，且进行电气和机械性能检测后，产品外观完好无损。【提供由第三方检测机构出具带CMA、CNAS标志的检测报告扫描件并加盖投标人公章，原本备查】 |
| ▲15 | LED投光灯设计紧凑，外观美观、新颖，偏光投射，90°投射功能： 灯具发光面在垂直灯杆90°安装状态下。采用按场地尺寸定制的偏光投射配光，最大光强角度H≥12°，V≥55°【提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，原本备查】 |
| ★16 | LED投光灯整灯效能≥150lm/W，总光通量≥45000lm，功率因数≥0.99【提供由第三方检测机构出具带CMA、CNAS标志的检测报告扫描件并加盖投标人和制造商公章，原本备查】 |
| ★17 | LED投光灯通过IK10碰撞防护试验合格。【提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人和制造商公章，原本备查】 |
| ★18 | LED投光灯防触电保护类型应为I类，防尘、防固体异物和防水等级为IP66。【提供由第三方检测机构出具带CMA、CNAS标志的检测报告扫描件并加盖投标人和制造商公章，原本备查】 |

4、篮球场硅PU技术要求

| 序号 | 类别 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础处理 | 按新水泥混凝土基础处理方法处理。若基础有裂缝超过2mm宽的，应用切割机扩宽列6~8mm，按新水泥基础要求磨缝、填缝；若宽度少于2mm的把缝表面磨成“V”字型，厚度50mm，深度3mm，直接用缓冲层涂料分多道填平即可。 |
| 2 | 硅PU材料施工 | 弹性层→界面层→面层→划线 1）弹性层：弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完后方能进行弹性层施工，弹性层为单组份材料，只需搅拌至合适施工稠度，用齿刮板涂于基面， 每道涂刮厚度不能超过2.0mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准（一般约10小时， 具体视现场天气情况而定）直至涂刮至所需厚度。涂刮时注意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需加适量水以保证表面流平。若气温较低（＜10℃＝以及相对湿度较低（＜60%＝，需加入（3~8%）水搅拌均匀后涂刮，以加速材料固化，减少间隔时间，具体加水量视现场天气而定，应避免在猛烈阳光照射下施工。弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处用缓冲层涂料修补平整，表面若有粒状杂物或堆积处需用磨机或其它工具修整平后才能进行加强层施工。 2）界面层：界面层为单组份材料，施工方法可用胶刮板分多道刮涂或者滚筒滚涂，必须保证刮涂后表面光滑平整。在施工过程中若有杂物混入或刮涂有不平整处需修整平滑后才能进行面层施工。 3）面漆层：面层为单组份水性材料，加水稀释施工稠度，用滚筒或胶刮耙（专用喷枪）分多道涂于加强层面上。需表面粗糙的加入专用止滑粉（一桶面漆加260g止滑粉）再搅拌均匀进行涂喷便可。最低温度低于5℃不适宜施工，施工后保持10小时无水浸泡。（各类球场面层参考做法：乒乓球、篮球场：第一遍加入30%专用砂，第二遍加入15%专用砂，第三遍不加专用砂；网球场：加入30%专用砂分2～3遍刮涂；羽毛球、排球场：不加砂分2～3遍刮涂，一个标准网球场的石英砂的用量大概是140㎏）,面层施工用料必须足量，否则会直接影响使用效果及使用期限，应避免烈日及表面温度过高情况下施工，保证表面效果。 4）划线：按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆涂刷于美纹纸间，分两道涂刷，若球场表面为粗糙面，第一道可加少许面层专用砂涂刷，以防渗边，因为本公司的划线材料为水性脂肪族划线漆（不褪色变黄、质感饱满），故涂刷完毕后待表面干后撕掉美纹纸。 |

十七、商务需求

| 序号 | 名称 | 具体参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目工期 | 合同签订后，以发包人开工令为准 45个日历日。 |
| 2 | 验收标准 | - 质量标准：符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》全项检测合格报告。 - （2）验收程序本项目完工后，由采购人组织具备资质的第三方检测机构对项目主要货物环保型硅PU的质量进行检测，依据GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》进行有害物质限量环保性能的检测合格后方可竣工验收，检测所有费用由中标人负责（包括不合格后的返测）。 |
| 3 | 保修、售后服务要求、发生问题处理意见 | （1）检测报告不合格的，采购人将不予验收，由此产生的责任全部由中标人承担。该承诺作为中标后签订合同的组成部分，否则采购人有权取消其中标资格。 （2）保修期：本项目自验收合之日起至少提供2年质保期。 （3）质保期内应定期派工程师到现场维护和例检。 （4）质保期内中标人免费提供产品正常使用情况下的维修及保养服务，质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件无偿更换。 （5）质保期过后，如有技术服务要求，适当收取服务成本费。 （6）中标人应有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务，随时电话或书面解答系统使用方面的疑问，根据需要派人到现场服务。 （7）中标人有服务热线，保证在接到故障电话后30分钟内响应，1天内到达现场解决问题，连续维修直至故障解决。 （8）保质期后如果采购人要求，中标人应长期负责有偿优惠维修。 |
| 4 | 付款方式 | 合同生效起，材料全部进场后采购人支付合同价款的40%；项目完工后采购人支付至合同价款的80％，该次进度款须场地验收合格由第三方审核结算和取得第三方化学性能检测合格后方可支付；支付尾款时中标方按照合同价款的5％作为本项目的履约保证金，期满无质量问题10个工作日内无息支付。中标人在提出付款申请时必须提供由中标人开具的正式合法发票。 |
| 5 | 履约保证金 | 中标金额的5% |
| 6 | 图纸 | （1）施工图以 .dwg格式提供。 （2）其他图纸以 .jpg或 .bmp格式提供。 （3）若项目涉及建筑结构安全，需提交施工图原件（盖相应资质设计人员执业章、设计单位、采购单位公章）备案。 |

第二章  工程规范

一、工程技术规范

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料达到现行中华人民共和国及省、市、行业的—切有关法规、规范的要求

第三章  图   纸

（见附件）

第四章  工程量清单

一、 工程量清单的说明及投标报价的要求

1、工程量清单应与投标须知、合同条件、工程建设标准及技术要求等文件结合起来理解或解释。

2、采购人按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定提供工程量清单。（具体清单另册）

3、本工程量清单是根据设计文件编制的。

4、对“分部分项工程量清单”的说明和报价要求：

（1）本工程采用中标价包干方式报价，投标人应依据本采文件技术要求、提供的《工程量清单》、图纸和现场实际情况，按照本采购文件第三部分投标文件格式中的工程量清单报价表格式编制投标总价。

（2）该清单中所填入的综合单价和合价应包括直接成本（即人工、材料、机械）和费用（管理费、利润）、风险金等全部费用。但涉及到采购人自行采购的设备材料的项目不得计入材料设备的价格。

（3）该清单中的每一单项均需填写综合单价和合价，对没有填写综合单价和合价的项目，其费用视为已包括在清单的其他综合单价或合价之中，同时投标人应清楚地加以说明。

（4）该清单中不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考投标须知和合同条件的有关条款。

（5）该清单的各项目说明中含有“暂定材料设备单价”的，应明确说明此单价是否包括运输费、采保费等费用。投标时投标人不得修改。结算时，应按本招标文件的合同条件中约定的方法调整。

7、对“措施项目清单”的说明和报价要求：

（1）该清单所列项目均以“一项”提出，是采购人根据一般情况估计的项目，投标人实际措施项目不同的，可以对具体列项内容进行调整。

（2）该清单的报价为包干费用，除非合同条件中有明确的约定，该费用不得调整。

（3）针对该清单，要求投标人报价时提供“措施项目费分析表”

二、 工程量清单

（见附件）

第三部分

投标文件格式

投标文件格式

投标文件目录

第一章 商务标段投标文件格式

一、评标指引表

二、投标函

三、投标人资格证明文件和资格声明

四、评分中涉及的承诺及声明函

五、开标一览表 注：此表应与“法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书”一起密封于一信封，在递交投标文件时单独交与采购代理机构。（如法定代表人递交，则无需法定代表人授权委托证明书）

六、工程量清单报价表的说明

七、工程量清单报价表

第二章 技术标段（施工标段）投标文件格式

八、施工组织设计（施工方案）

九、 项目管理班子配备情况

十、售后服务和承诺

十一、其他采购文件要求的资料或投标人认为需要补充的资料

投 标 文 件

（正/副本）

| 项 目 名 称： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人： （授权代理人） |  |
| 投 标 单 位： |  |
| 日 期： |  |

第一章

商务标段

一、评标指引表

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

| 综合评分指引（参见评标方法和详细评审） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分类型 | 评分项目 | 分值 （或权重） | 对应页码 （对应章节） |
| 价格标 |  |  |  |
| 商务标 | 1... |  |  |
|  | 2... |  |  |
|  | 3... |  |  |
| 技术标 | 1... |  |  |
|  | 2... |  |  |
|  | 3... |  |  |

二、投 标 函

深圳市中正招标有限公司：

1．根据已收到贵方的项目编号为        的        工程的采购文件，并已详细审核了全部采文件及有关附件。

2．遵照《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：愿以

币种：

金额（大写）                元

（小写）                元

的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。

3．我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的项目担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方项目担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4．我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

5．我方完全理解和接受采购文件的规定，并承诺一旦我方的投标出现的严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。

6．如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在        前完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。

7．如果我方中标，我方施工准备时间为        日历天。

8．.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

邮政编码：                  电话：               传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：        年        月        日

三、投标人资格证明文件和资格声明

一、资格证明文件

1、营业执照或法人证书等证明文件【扫描件或复印件】

2、法定代表人或单位负责人证明书【原件】

3、法人授权委托证明书【原件】

4、非联合体投标，不违规分包或转包的承诺函【原件，格式自拟】

5、信用查询截图

6、投标人认为有必要提供的其他文件

二、资格声明

1、投标人资格声明（见下列附件）

2、投标人基本情况简介，格式自拟，包括但不限于经营范围、依法纳税记录等

3、投标人认为有必要提供的其他文件

注：以上资料均须加盖投标人公章，原件备查

投标人资格声明

1、名称及其它情况：

(1) 名称：

(2) 地址：

(3) 成立和/或注册日期：

(4) 企业性质：

2、近三年主要客户的名称和地址：

名称和地址                          项目名称

3、近三年的营业额：

年份                国内                    国外                  总额

4、有关开户银行的名称和地址：

5、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我愿遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标单位名称（加盖公章）：

授权代表或法定代表人签字：

授权代表的职务：

电话：

传真：

日期：

法定代表人（负责人）证明书（仅供参考）

同志，现任我单位            职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。签发日期：     年     月     日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

单位名称：（公章）：             ；

日期：      年      月       日

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人（负责人）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人授权委托证明书（仅供参考）

深圳市中正招标有限公司：

现委派（姓名、职务）参加贵公司组织的（项目名称、项目编号）采购活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

附授权代表情况：

姓       名：

性       别：

年       龄：

职       务：

身 份证号码：

通 讯 地 址：

联 系 方 式：

单 位 名 称：（公章）

法 人 代 表：（签章或签字）

年      月       日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

注：法定代表人授权委托证明书除装订于投标文件中外，还须另置一份按“投标人须知”18.5项要求单独密封

政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市中正招标有限公司

我公司承诺：

1.我公司参与本项目投标前近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的资质。

4.我公司与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

8.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，投标保证金将不被退还，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我公司已认真核实了采购文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我公司承诺本项目非联合体投标，不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标供应商：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年      月       日

四、评分中涉及的承诺及声明函

诚信承诺函

深圳市中正招标有限公司：

我公司承诺，在参与政府采购活动中不存在出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内，如若投标文件与事实情况不符，我司自愿承担“隐瞒真实情况，提供虚假资料”以及其他一切不利的法律后果。

我公司承诺，在参加政府采购活动中没有出现下列行为之一：

（一）投标截止后，无正当理由撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；

（二）未按《采购条例》规定签订、履行采购合同，严重影响采购人日常工作的；

（三）在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，情节严重的；

（四）严重违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物、工程或者服务存在严重质量问题的；

（五）严重违反合同约定，未能完成全部货物、服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；

（六）捏造事实、提供虚假材料进行质疑的；

（七）假冒他人名义质疑的；

（八）无正当理由拒不配合进行质疑调查的。

特此承诺。

投标供应商：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年      月       日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：___         _____

日             期：________________

备注：

1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。如不符合前述相关规定所确定的小型和微型企业，则不需要在投标文件中提供本《中小企业声明函》；若符合前述相关规定所确定的小型和微型企业，在投标文件中没有提供本《中小企业声明函》，视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

五、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（单位：元） | 完工期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： | 天 |  |

投标供应商：（公章）

法定代表人或授权代表：（签章或盖章）

年      月       日

注：1、价格应按“采购文件”中规定的货币单位填写。

2、“完工期限”指合同生效之日起，多少个日历天完成合同规定的全部要求。

3、此表应经法定代表人或其授权委托人签名，并加盖投标人公章。

4、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

5、此表毋需装订于正副本内，应按“通用条款（供应商须知）”18.5项要求，与“法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书”一起单独密封提交

六、工程量清单报价表的说明

1、本投标报价是依据本工程招标文件的投标须知、工程量清单、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件进行编制的。

2、“工程量清单报价表”包括以下几个部分：

（1）投标总价

（2）工程项目总价表（根据采购人要求，只有一个单项工程时，可不填此表）

（3）单项工程费汇总表（根据采购人要求，只有一个单位工程时，可不填此表）

（4）单位工程费汇总表

（5）分部分项工程量清单计价表

（6）分部分项工程量清单综合单价分析表（此次招标不需提供）

（7）措施项目清单计价表

（8）措施项目费分析表

（9）其他项目清单计价表

（10）零星工作项目计价表

（11）规费计价表

（12）主要设备材料价格表

3、本投标报价是按照招标文件中要求采用的工程量计算规则，根据本企业自身的情况、拟订的施工组织设计和施工方案，分析市场情况完成的，该报价不低于本企业完成该招标工程的成本。

4、对“分部分项工程量清单计价表”的说明：

（1）“分部分项工程量清单”中所列的项目及工程量是我方按招标人提供的《工程量清单》和现场实际情况编制计算的。

（2）该计价表中所填入的综合单价和合价已包括直接成本（即人工、材料、机械）和费用（管理费、利润）、风险金等全部费用，但涉及到采购人自行采购的设备材料的项目未计入材料设备的价格。

5、对“措施项目清单计价表”说明：

（1）该计价表是根据采购人提供的“措施项目清单”填报。

（2）该计价表的报价为包干费用，除非合同条件中有明确的约定，将不再调整。

（3）根据采购人的要求，我方提供了“措施项目费分析表”

6、对“其他项目清单计价表”说明：

（1）该计价表的采购人部分包括了采购人自行采购的设备材料费用、预留金、暂定金额等。

（2）该计价表投标人部分的零星项目费，是根据采购人提出的零星项目表的要求，分析单价汇总后填写的。结算时，应按实际完成的工程量所需费用进行结算。

（3）根据采购人的要求，我方根据指定分包工程的情况报出了□总承包服务费金额（或□总承包服务费率），该费用已包括：□总分包管理费     □配合费

（此次招标不需提供）

7、对“主要设备材料价格表”的说明：

该价格表中所填单价与“分部分项工程量清单计价表”中采用的相应设备材料的单价是一致的。

8、本报价的币种为          。

9、我方接受采购人在合同条款和合同格式部分提出的要求，特别是对暂定价、暂定金额和工程变更价款的确定和结算方式。

10、其他。

七、工程量清单报价表

（一）工程项目投标价汇总表

| 工程名称: |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中 |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 (元) | 安全文明施工措施费(元) |  | 规费 (元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

（二）单项工程投标价汇总表

| 工程名称: |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中 |  |  |
|  |  |  | 材料设备暂估价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费 (元) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

（三）单位工程投标报价汇总表

| 工程名称: |  | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中：材料设备暂估价 (元) |

（四）分部分项工程量清单与计价表

| 工程名称: |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |

（五）措施项目清单与计价汇总表

| 工程名称: |  | 第1页 共1页 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 合 计 |  |  |

（六）措施项目清单与计价表

| 工程名称: |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

（七）安全文明施工措施费详细清单与计价表

| 工程名称: |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

（八）其他项目清单与计价汇总表

| 工程名称: |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 备注 |
| 本页小计 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

（九）材料设备暂估价计价表

| 工程名称: |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 暂估单 价(元) | 结算单 价(元) | 价差(元) | 合价(元) |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

（十）规费、应纳税费项目清单与计价表

| 工程名称: |  |  | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 |  |  |
| 2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  |  |
| 2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |
| 2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

（十一）材料设备表

| 专业或专项工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备编码 | 设备（材料）名称 | 品牌 | 规格/型号等 | 单位 | 材料设备单价（元） |

第二章

技术标段（施工标段）

八、施工组织设计（施工方案）

1、投标人应编制递交完整的施工组织设计，施工组织设计应包括采购文件第五部分通用条款（供应商须知）11.3.（1）项规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；主要材料、施工机械设备、劳动力采购、运输、使用、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表应附下列图表，图表及格式要求附后。

表9.1  拟投入的主要施工机械设备表

表9.2  劳动力计划表

表9.3  计划开、竣工日期和施工进度网络图

表9.4  施工总平面布置图及临时用地表

表9.1  拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KV） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表9.2  劳动力计划表

| 单位：人 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工种级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应接所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

表9.3  计划开、竣工日期和施工进度网络图

投标人应提交的施工进度网络或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计或施工方案相适应。

表9.4  施工总平面布置图及临时用地表

1、施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2、临时用地表

| 用 途 | 面积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

（2）若本表不够，可加附页。

九、 项目管理班子配备情况

表9.5  项目管理班子配备情况表

表9.6  项目经理（建造师）简历表

表9.7  项目技术负责人简历表

表9.8  项目管理班子配备情况辅助说明资料

注：投标单位需在投标文件提供以下证明材料：

1、具备相关资格的人员需提供有效资格证书复印件并加盖公章，原件备查。

2、技术负责人主持完成过的2项相应专业工程业绩复印件并加盖公章，原件备查。

表9.5  项目管理班子配备情况表

| 投标工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 项目名称 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.6  项目经理（建造师）简历表

| 姓 名 |  |  |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 从事项目经理（建造师）年限 |  |  |  |  |
| 建造师资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 建设规模 | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |

注：需提供建造师资格证书复印件

表9.7  项目技术负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  | 工程质量 |

注：需提供职称证书复印件

表9.8  项目管理班子配备情况辅助说明资料

注：辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

十、售后服务和承诺

（投标人自行设计格式，自行组织材料）

十一、其他采购文件要求的资料或投标人认为需要补充的资料

第四部分

合同条款及合同格式

合同条款

（参照《深圳市建筑工程施工合同》样本）

合同格式

一、合同协议书（仅供参考）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

本工程于      年      月       日公开招标、招标确定由乙方承建。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和建设部与国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》，并结合深圳市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：结构形式：              ；层/幢：              ；

建筑面积：              平方米（群体工程附承包人承揽工程项目一览表（附件1）；

给水管道：规格              、长度              米；

排水管道：规格              、长度              米；

构 筑 物：              ；道路：              千平方米；

桥    梁：              座；其他              。

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、　合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数              天

四、质量标准

工程质量标准：按照国家验收标准达到

五、合同价款

含              费用

金额（大写）：                                              （人民币）

￥：                                              元

合同价的构成方式：

合同方式；

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1 、本合同协议书

2 、中标通知书

3 、投标文件及其附件

4 、招标文件

5 、本合同条款

6 、标准、规范及有关技术文件

7 、图纸

8 、工程量和设备材料清单

9 、工程报价单

10、双方有关工程的洽商、变更等方面协议或文件。

11、现场工程师有关通知及工程会议纪要。

12、工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

七、本协议书中有关词语含义与深圳市建设工程施工合同第二部分《通用和专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：          年          月          日

合同订立地点：

发  包  人：（公章）                       承  包  人：（公章）

住      所：                              住      所：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电      话：                              电      话：

传      真：                              传      真：

开 户 银 行：                             开 户 银 行：

帐       号：                             帐       号：

邮 政 编 码：                             邮 政 编 码：

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

年   月   日

二、履约保函格式（仅供参考）

致：                （发包人名称）

鉴于                （承包人名称，以下简称“承包人”）已保证按               （发包人名称，以下简称“发包人”                （工程及合同名称）工程合同施工、竣工和保修该工程（以下简称“合同”）。

鉴于你放在上述合同中要求承包人向你方提交下述金额的本单位开具的保函，作为承包人履行本合同责任的保证金；

本单位统一为承包人出具保函；

本单位在此代表承包人向你方承担支付人民币（大写）                元（RMB￥                元）的责任，承包人在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗拒力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本单位即给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本单位放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本单位提出要求的权力。

本单位进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本单位承担保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本单位。

本保函直至保修责任证书发出后28天内一直有效。

单位名称：（盖章）

单位法定代表人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

日期：      年      月     日

三、履约担保书格式（仅供参考）

根据本担保书，                （承包人名称）作为委托人（以下简称“承包人”）和                （担保人名称）作为担保人（以下简称“担保人”）共同向债权人　　（发包人名称）（以下简称“发包人”）承担支付人民币（大写）                元（RMB￥                元）的责任，承包人和担保人均受本履约担保书的约束。

鉴于承包人已于         年         月         日与发包人为　　　　　　　　　（工程合同名称）的执行签订了工程承发包合同（以下简称“合同”），愿为承包人和发包人签署的工程承发包合同担保。下文中的合同包括合同中规定的合同协议书、合同文件、图纸、技术规范等；

本担保书的条件是：如果承包人在履行了上述合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给发包人造成经济损失时，当发包人以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，担保人将迅速予以支付。

本担保人不承担大于本担保书限额的责任。

除了发包人以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。

本担保书直至保修责任证书发出后28天内一直有效。

承包人和担保人的法定代表人在此分别签字盖公章，以资证明。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

承包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期       年       月       日

四、支付担保书格式（仅供参考）

根据本担保书，         （承包人名称）作为委托人（以下简称“承包人”）和

（担保人名称）作为担保人（以下简称“担保人”）共同向债权人         （发包人名称）（以下简称“发包人”）承担支付人民币（大写）         元（RMB￥         元）的责任，发包人和担保人均受本支付担保书的约束。

鉴于发包人已于         年         月         日与承包人为         （工程合同名称）的执行签订了工程承发包合同（以下简称“合同”），愿为发包人和承包人签署的工程承发包合同担保。下文中的合同包括合同中规定的合同协议书、合同文件等；

本担保书的条件是：如果发包人在履行了上述合同中，由于资金不足或非不可抗力等原因给承包人造成经济损失或不按约定付款时，当承包人以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，担保人将迅速予以支付。

本担保人不承担大于本担保书限额的责任。

除了承包人以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。

本担保书直至合同终止发包人会清应付给承包人一切款项后28天内一直有效。

发包人和担保人的法定代表人在此分别签字盖公章，以资证明。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

发包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期         年         月         日

第五部分

通用条款（供应商须知）

通用条款（供应商须知）

Ａ  说  明

1. 工程说明

1.1  工程说明见通用条款（供应商须知）前附表（以下简称“前附表”）第1项——第5项所述。

1.2  上述工程按照《中华人共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《深圳经济特区政府采购条例》及有关招投标法规、规章、规定通过采购来择优选定施工单位。

2．招标范围

2.1   本次采购的工程项目见前附表第7项所述；

2.2   本工程的工期要求见前附表第8项所述。

3．资金来源

3.1   本工程立项计划已得到深圳市有关部门的批准，工程资金通过前附表第8项所述的方式获得，并将部分资金用于工程施工合同项下的合格支付。

4．合格的投标人

4.1   投标人资质等级要求见前附表第10项所述；

4.2   投标人合格条件见前附表第10项所述；

4.3   本工程采用前附表第11项所述的资格预审方法确定合格投标人；

5．投标费用

5.1   投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

6．踏勘现场

6.1   采购人和采购代理机构将组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；

6.2   采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人和采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

6.3   投标人及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；

6.4   如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，采购人将予以支持，费用自理。

Ｂ　采购文件说明

7. 采购文件的构成

7.1 采购文件除以下内容外，采购代理机构在采购期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是采购文件的组成部分，对投标人起约束作用；

采购文件包括下列内容：

（一）采购公告

（二）供应商须知前附表及评分信息

（三）采购项目需求

（四）投标文件格式

（五）合同条款及合同格式

（六）通用条款（供应商须知）

（七）附件

7.2   投标人购取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺应在领到采购文件后3日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照采购文件要求提交全部资料或者投标文件没有对采购文件做出实质响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

8. 采购文件的澄清

8.1   投标人在收到采购文件后，对采购文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清采购文件的投标人，均应在投标截止日前3天，按采购公告中的采购代理机构地址以书面形式向采购代理机构提交。不论是采购代理机构根据需要主动对采购文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对采购文件做出澄清，采购代理机构都将在投标截止日期前以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给所有投标人。投标人应尽快以书面形式通知采购代理机构确定已收到澄清纪要，澄清纪要作为采购文件的组成部分，对投标人起约束作用；

8.2   如有必要，采购代理机构将就投标人提出的问题以答疑的形式在投标预备会上进行解释。

9. 采购文件的修改

9.1   采购文件发出后，在投标截止日期前的任何时候，确需要变更采购内容的，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改；

9.2   采购文件的修改将以盖章扫面件形式发邮箱给所有投标人，采购文件的修改作为采购文件的组成部分，并具有约束力。投标人应尽快以盖章扫面件形式通知采购代理机构确定已收到修改文件；

9.3   采购文件、采购文件澄清（答疑）纪要、采购文件修改更正通知内容均以盖章扫面件明确的内容为准。当采购文件、修改更正通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；

9.4   采购代理机构保证采购文件澄清（答疑）纪要和采购文件修改更正通知在投标截止时间前以盖章扫面件形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改更正通知中明确。

Ｃ  投标文件的编写

10．投标文件的语言及度量单位

10.1   投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准；

10.2   除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11．投标文件的组成

11.1   投标文件由商务标、技术标两部分文件组成；

11.2   商务标主要包括下列内容：

（1）	评标指引表

（2）	投标函

（3）	投标人资格证明文件和资格声明

（4）	评分中涉及的承诺及声明函

（5）	开标一览表

（6）	工程量清单报价表的说明

（7）	工程量清单报价表

11.3   技术标主要包括下列内容

（1）	施工组织设计（施工方案

a.	主要施工方法

b.	工程投入的主要物准资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划

c.	劳动力安排计划

d.	确保工程质量的技术组织措施

e.	确保安全生产的技术组织措施

f.	确保文明施工的技术组织措施

g.	确保工期的技术组织措施

h.	施工进度网络图表

i.	施工总平面布置设计

（2）	项目管理班子配备情况

a.	项目管理班子一览表

b.	项目经理（建造师）简历表

c.	项目技术负责人简历表

d.	项目管理班子配备情况其它辅助说明资料

（3）	售后服务和承诺

（4）	其他采购文件要求的资料或投标人认为需要补充的资料

12.投标文件格式

12.1  投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用采购文件所提供的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

13、投标报价

13.1 本工程的工程量采用前附表第13项所规定的方式确定，投标单价采用前附表第13项所规定的方法进行报价。

13.2 投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。

13.3 投标人的投标报价，应是本须知第2条和合同条件上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在工程量清单中提出的综合单价或总价为依据。

13.4 投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价。任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价。投标人未填综合单价或合价的工程项目，将被视为该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，任何与此有关的工程价款，采购人将不另行支付。

13.5 工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。

13.6 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

13.7 除非采购代理机构通过修改采购文件予以更正，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

14. 投标货币

14.1   本工程的投标应以人民币报价。

15. 投标有效期

15.1  投标有效期见本须知前附表第14项所规定的期限，在此期限内，所有投标文件均保持有效；

15.2  在特殊的情况下，采购代理机构在原定的投标有效期满之前采购代理机构可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝采购代理机构这种要求，而不被没收投标保证金或投标保函。同意延长投标有效效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用。

16. 项目保证金（投标保函）

16.1  投标人应按本须知前附表第15项规定递交项目保证金或同等项目保证金额的投标保函，并作为其投标的一部分。投标担保是为了保护采购代理机构免遭投标人的行为而蒙受的损失，采购代理机构可根据本须知第16.6条规定的条件予以没收项目保证金或投标保函；

16.2  投标人应按要求提交项目保证金（投标保函），项目保证金必须从投标供应商基本账户转出，否则属于隐瞒真实情况，提供虚假资料。

16.3    对于未能按要求提交项目保证金（投标保函）的投标，采购代理机构将视为不响应采购文件而予以拒绝；

16.4    未中标的投标人的投标担保将按照第15条采购代理机构规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后7天内予以退还（不计利息）；

16.5   出现下列情形之一时，采购代理机构应当在7日内退还投标人的项目保证金（投标保函）：

（1）	中标通知书发出，中标人签署了工程承包合同；

（2）	采购过程中因正当理由被采购人和采购代理机构宣布中止；

（3）	采购失败需重新组织采购；

（4）	投标有效期满而投标人不同意作出延长。

16.6  发生以下情况项目保证金将被没收：

（1）已递交了项目保证金的投标人放弃投标，而没有在项目保证金递交截止时间前书面通知采购代理机构的；

（2）开标后投标人在投标有效期内撤回投标；

（3）投标人串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（4）如果中标方未能做到：

按本须知第35条规定签订合同；或

按本须知第36条规定提供履约保证金；或

按本须知第38条规定缴纳采购代理服务费；

（5）法律法规规定的其它情况。

17. 招标会

17.1  投标人应按照前附表第16项规定的或采购代理机构另行书面通知的时间、地点，派出代表出席采购代理机构主持的招标会。

17.2  投标预备会

（1）	投标预备会（答疑会），如采购代理机构认为有必要召开的，投标预备会，投标人应按照前附表第17项规定的或采购代理机构另行书面通知的时间和地点，派出代表出席采购代理机构主持的投标预备会；

（2）	投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅采购文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题；

（3）	投标人提出的与投标有关的任何问题须在投标预备会召开前3天，以书面形式给采购代理机构。在投标预备会上，采购代理机构将做出澄清和解答；

（4）	采购代理机构在投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，投标人在收到投标答疑纪要时应以书面形式予以确认。答疑纪要的有效性规定按照本须知第9.3、9.4款规定执行；

（5）	未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由。

18. 投标人的替代方案

18.1  投标人所提交的投标文件应完全满足采购文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求，除非通用条款（供应商须知）前附表第18项中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第18.2款的规定；

18.2  如果通用条款（供应商须知）前附表第18项所述中允许投标人提交替代方案，则按照采购文件要求准备提交替代方案的投标人应提交一份满足采购文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件。除此基本投标文件之外，投标人还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括设计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案及有关的其它详细资料，采购代理机构只考虑根据基本技术要求提交了最低评标价格的投标人所提交的替代方案（如已提交）

19. 投标文件的份数和签署

19.1  投标人应按通用条款（供应商须知）有关规定编制前附表第19项规定份数的投标文件；

19.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

19.3  投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理签字或盖章。由委托人代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效；

19.4  除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。

Ｄ   投标文件的递交

20. 投标文件的密封和标记

20.1  投标人应将投标文件的正本和副本分别密封在内层包封内，再密封在一个外层包封中，并在内包封上正确标明“投标文件正本”或“投标文件副本”；

20.2  在内层和外层投标文件密封袋上均应：

（1）  写明采购代理机构名称和地址；

（2）  注明下列识别标志：

a.  项目编号；

b.	项目名称；

c.      年    月    日    时    分开标，此时间以前不得开封。

20.3  为了方便开标，投标人除在投标文件中有“授权委托书”和“开标一览表”外，还须将两表另外单独密封于一信封，在投标时单独交与招标单位，在信封上应：

（1）  写明采购代理机构名称和地址；

（2）  注明下列识别标志：

a.  项目编号；

b.  项目名称；

c.  注明：“开标一览表”和“授权委托书”

d.      年    月    日    时    分开标，此时间以前不得开封。

20.4  除了按本须知第20.2款所要求的识别字样外，在内外层投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标按本须知第22条宣布“迟到”时，投标文件可以原封退回；

20.5  如果投标文件没有按通用条款（供应商须知）第20.1款、第20.2款和第20.3款规定加写标记和密封，采购代理机构将拒收或者告知投标人，采购代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人；

20.6  所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章。

20.7  投标人应将投标文件正文盖章扫描件（.pdf格式）电子档文件单独密封于一信封，在信封上注明“电子档文件”装入“投标文件”的密封袋中。

21. 投标截止日期

21.1  投标人应按前附表第20项所规定的投标截止时间前按以上规定的地址将投标文件送达给采购代理机构；

21.2  采购代理机构按本须知第9条规定以修改更正通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，投标人的所有权力和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准；

21.3  投标截止期满后，采购代理机构收到的投标文件少于3个的，采购代理机构将重新组织采购。

21.4   采购代理机构在投标截止时间前30分钟开始接收投标文件。

22. 迟交的投标文件

22.1  采购代理机构在通用条款（供应商须知）第21条规定的投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或原封退回给投标人。

23. 投标文件的补充修改与撤回

23.1  投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面方式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

23.2  投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第20款有关规定编制、密封、标志和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样；

23.3   投标撤回通知书应尽量直接提交采购代理机构，也可采用传真的方式，只要采购代理机构在投标截止日期前收到此传真但此传真件应满足下列条件：

（1）  传真件上应有投标人名称、地址、电话并有投标人印章；

（2）  具有通用条款（供应商须知）第20.2款所要求的标注；

（3）  非常清楚地标明“撤回”字样；

（4）  有投标的签字或随后有经签署的确认文本。

23.4   根据通用条款（供应商须知）第21条规定，在投标截止日期以后，不得补充修改投标文件；

23.5   根据通用条款（供应商须知）第16.6款规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其项目保证金或投标保函将被没收。

Ｅ   开标和评标

24． 开标

24.1  本采购工程项目采购代理机构将于投标截止时间的同一时间即按照通用条款（供应商须知）前附表第20项所规定时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议；

24.2  参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证；

24.3  按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人；按通用条款（供应商须知）第25条规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审。

24.4  开标会议由采购代理机构主持

（1）  由采购代理机构查验各投标人应到会代表身份是否符合通用条款（供应商须知）第24.2款规定；

（2）  由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购代理机构委托的公证机构进行检查并公证；

（3）	经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

24.5  采购代理机构在采购文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

24.6  采购代理机构将对开标过程进行记录，以存档备查。

25. 投标文件的审查

25.1  开标时，采购代理机构将对投标文件进行审查，当投标文件出现下列情况之一记录在案：

（1）  投标人提供的投标文件数量不符合按通用条款（供应商须知）第19条的规定；

（2）  投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会议或经验证后身份不符；

（3）  投标文件未按照通用条款（供应商须知）第20条的要求予以密封和标记；

（4）  通用条款（供应商须知）第11条规定的投标文件有关内容未按通用条款（供应商须知）第19.3款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；

（5）  投标人未按照采购文件的要求提供项目保证金或者投标保函的；

25.2  采购代理机构开标后，将投标文件交给评标委员会进行评审、比较。

26. 评标会议

26.1  开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标由评标委员会负责。

27. 评标过程的保密

27.1  公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均严格保密；

27.2  在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授权合同的过程中，投标人如试图向采购人和采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28. 投标文件的澄清

28.1  为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。根据通用条款（供应商须知）第30条，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

29. 投标文件的符合性鉴定

29.1  开标后，采购代理机构将所有投标人的投标文件提交评标委员会进行评审；

29.2  评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了采购文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

29.3  如果投标文件实质上不响应采文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

30. 错误的修正

30.1  评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）  如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2） 当综合单价与数量的乘积与合价不一致时，以综合单价为准，除非评标委员会认为综合单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改综合单价。

30.2  按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其项目保证金或投标保函也将被没收，并不影响评标工作。

31.投标文件的评估和比较

31.1  评标委员会将按照通用条款（供应商须知）第31条和有关法律法规的规定仅对确实为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评估和比较；

31.2  在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，采代理机构将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩；

31.3  评标委员会通过对投标人价格的分析和比较，计算随时间或其它因素导致采购人投资增加的部分费用，并将这部分费用加到投标报价之中 ；投标人的某一项或若干项主要项目（是指合计造价占总造价的比例大于1％的项目）的投标单价被评标委员会认定为不平衡报价时，采购代理机构可以将投标人的投标报价做为废标处理。

31.4 评委会在评标时，应按照评标信息，对各投标文件进行评审。

31.5  评标委员会依据前附表第22项规定的评标方法进行评审和比较，评委会将按照采购文件规定的各项因素对各投标文件进行量化打分并加权汇总，然后对每个投标人的总得分取算术平均值确定其评标总得分，评标总得分最高者将被推荐为预中标人，并作出评标结论。

Ｆ　　授予合同

32. 合同授予标准

32.1 本工程的施工合同将授予按通用条款（供应商须知）第31.5款所确定的中标人。

33. 采购代理机构接受或拒绝任何或所有投标的权力

33.1  尽管有通用条款（供应商须知）第32条规定，采购代理机构不受合同授予报价最低的投标人或所有投标人约束，采购代理机构在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何投标。

34. 中标通知书

34.1  在投标有效期内，采购代理机构将中标结果在规定的时间内将向中标人发出中标通知书；

35. 合同协议书的签订

35.1  采购人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人的投标文件签订书面建设工程施工合同，合同书应采用《深圳市建筑工程施工合同》样本，合同造价为中标人的投标报价；

35.2  中标人如不按通用条款（供应商须知）第36.1款的规定与采购人签订合同，则采购代理机构将有充分的理由废除中标，并没收其项目保证金或投标保函，给采购人和采购代理机构造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时承担相应法律责任；

35.3  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

36. 履约担保

36.1  在签订工程承包合同的同时，中标人应按前附表第23项规定的金额向采购人提交履约担保，履约担保必须使用本采购文件第一卷第三章中提供的格式；

36.2  如果中标人不能按通用条款（供应商须知）第36.1款的规定执行，采购代理机构将以充分的理由废除合同，并没收其项目保证金，给采购人和采购代理机构造成的损失超过项目保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

37.  采购代理服务费

37.1  采购代理服务费金额按下表方法收取。

| 元 万 ( 额 金 标 中 率 费 型 类 目 项 | 工程招标 |
| --- | --- |
| 100 | 1.30% |
| 100-500 | 1.00% |

注：1、采购代理服务费按差额定率累进法计算。例如：某工程类项目中标金额为200万元，计算采购代理服务费额如下：

100万元×1.3%=1.3万元

（200-100）万元×1.0%=1万元

合计收费=1.3+1＝2.3（万元）