项目需求

一、项目清单

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 财政预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EFG地下停车场寻车系统建设项目 | 项 | 1 | 480,000.00 |

二、技术要求

（一）服务内容：

深圳市第三人民医院需完善本院车位引导系统的建设，将对采购人车位引导系统进行升级改造，具体要求细项如下：

（1）采购人所有地库车位需设置车位引导探头，其中含采购人地库E栋、F栋、G栋地库7层，共计 689 车位。

（2）中标单位要有可靠的售后服务保障，当发生故障时，中标单位必须能在24个小时内到达设备使用目的地维修，并于24小时内尽快解决问题，或者要求中标方通过其他形式，比如寻求其他合作单位，确保为采购人解决故障问题。

（3）车位引导系统需免费开放数据接口，将车位引导运行数据对接到医院现有的智慧后勤平台，对接成功以后才能申请验收。具体数据对接如下：

车位状态：空闲、占位状态。

车辆位置：车位号

（4）中标人应提供产品说明、保修和售后服务承诺等相关材料。

（5）投标单位须按照投标项目内容报价，报价应包含设备费、原辅材料费、安装费、场内水平与垂直运费（含保险费）、施工机械费、人工费、系统调试费、检测费等系统正常使用前的全部费用（含一切税费），以人民币为报价和结算货币。

（6）运维本项目包括：检测终端、网络以及网络连接的所有设备设施，包括但不限于以下涉及的信号发射器、光纤、网线等。

（二）采购总清单：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车位引导系统 | 1 | 项 |

（三）硬件及软件详细清单：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车位引导软件 | 1 | 套 |
| 2 | 电子地图 | 20000 | ㎡ |
| 3 | 视频探头1车位 | 68 | 台 |
| 4 | 视频探头3车位 | 91 | 台 |
| 5 | 视频探头6位 | 71 | 台 |
| 6 | 电源箱 | 13 | 台 |
| 7 | 引导屏一位 | 8 | 台 |
| 8 | 引导屏两位 | 15 | 台 |
| 9 | 剩余车位显示屏（4屏） | 3 | 台 |
| 10 | 寻车机 | 7 | 台 |
| 11 | 蓝牙信标 | 300 | 台 |
| 12 | 网络通讯配件 | 1 | 套 |
| 13 | 施工费 | 1 | 套 |

- （四）技术要求：

（1）视频检测终端要求：

1.	图像传感器： 1/3CMOS

2.	像素 ： ≥200W

3.	镜头焦距 ： 2.8/3.6/4.0/6.0

4.	图像压缩方式： JPEG或JPG

5.	视频帧率： 1~25帧每秒

6.	有车无车识别率：≥99%

7.	车牌识别种类：普通蓝牌、普通黄牌、教练车牌、新能源车牌、港澳车牌、警车车牌、新式单层军牌、单层武警车牌

8.	检测区域屏蔽：识别干扰区（如：车位号）可通过设置进行屏蔽

9.	专位专车违停报警：支持

10.	多位多车违停报警：支持

11.	车辆跨线违停报警：支持

12.	移动侦测辅助安防：支持

13.	照度：车辆检测：最低10LUX 车牌识别：最低50LUX

▲14.车辆捕获率功能检查： 实车动态识别试验：试验时车辆速度为(0~20)km/h范围内，环境光照条件不低于200 lx。对地下停车库内的100 个车位进行现场校验， 错误数量应小于1个。车辆捕获率应≥99%（以第三方检测机构出具的检测报告复印件为依据，并加盖生产厂家的公章）

▲15.车位变灯时间功能检查：设备检测一个车位，车辆进入车位停稳后车位检测器判断到有车并指示灯显示红色； 当车辆完全驶离车位后，车位检测器判断为出车并显示绿色。驶入响应时间≤1s;驶出响应时间≤1s。（以第三方检测机构出具的检测报告复印件为依据，并加盖生产厂家的公章）

16.抓拍功能检查：应能支持自动抓拍，在设备检测到车位有车时，自动抓拍一张车辆远景图，在检测到有车牌号码时，自动抓取出车牌号码小图，存储于引导软件本地电脑端。

17.车位状态指示灯功能检查：车位状态指示灯可通过引导软件或设备WEB页面配置灯光颜色，有红、 绿、 黄、 蓝、白七色可关联不同车位类型指示。

18.语音告警功能检测：应能在识别到车辆信息后，对车辆信息和车位使用权限进行匹配，不匹配或者跨车位时，应有灯光告警。

- 19.专位专车违停报警功能检查：应能通过系统设定车辆A与车位AO1（专位专车）进行绑定， 如若不是车辆A停在车位AO1上，则向引导软件端推送告警信息，同时设备进行变灯和语音告警。（以第三方检测机构出具的检测报告复印件为依据，并加盖生产厂家的公章）

- ▲20.车辆跨车位违停报警功能检查：当系统开启车辆跨车位报警时，如若车辆A停在车位1和车位2上，则向引导软件端推送告警信息， 同时设备进行变灯和语音告警。（以第三方检测机构出具的检测报告复印件为依据，并加盖生产厂家的公章）

- 21.异常车位管理功能检查：针对有杂物堆放，还未来得及清理或不做清理的车位，可通过系统手动设置此车位为异常占用车位。

- 22.多位多车违停报警功能检查:应能通过系统设定车辆 A/B/C 与车位 1XXX-2XXX（多位多车）进行关联，若不是车辆A/B/C停在车位1XXX-2XXX上， 则在引导软件端告警信息，同时设备进行变灯和语音告警。（以第三方检测机构出具的检测报告复印件为依据，并加盖生产厂家的公章）

▲23.电子地图功能检查：后台电子地图实时显示车位状态。（以第三方检测机构出具的检测报告复印件为依据，并加盖生产厂家的公章）

- 线上车位预定指示功能检查：车位预定之后，单车位情况下，车位指示灯变为黄色。

- 25.车位预定之后，多车位情况下，除预定车位外， 其他车位已满，车位指示灯变为黄色。支持线下找位找车功能检查功能，应能通过自助缴费机线下找车找位，并且指示路线。

26.号牌颜色识别功能功能检查：应能识别蓝、黄、绿车牌颜色。

- 27.手拉手组网功能检查：视频检测终端的组网方式，网线从交换机出来接到检测终端，终端和终端之间通过网线进行手拉手连接。

28.远程控制功能检查：应能通过Web方式远程配置、控制。支持定时重启、 在线升级功能。（以第三方检测机构出具的检测报告复印件为依据，并加盖生产厂家的公章）

29.无牌车识别功能检查：应能识别无牌车。支持图片分割功能，图片可根据划定车位范围大小进行图片分割显示。

（2）引导屏要求：

1、工作电压 AC 110V-240V

2、显示内容

3、方向箭头和数字

4、箭头样式：← ↑ →，静态或滚动显示

5、数字范围：0--999，字体大小24号，静态显示

6、字体颜色：红、绿双色

7、方向箭头显示在数字前面，可通过平台以图片形式上传展示

8、分辨率：≥64*32点（W*H）

9、单屏屏显最佳视角：水平120±10度

10、使用寿命：≥10万小时

（3）寻车机要求：

1、外壳材质：金属+有机玻璃

2、工作电压：AC 220V，工作电流＜2.5A

3、显示屏尺寸：≥32寸

4、触摸屏类型：电容触摸屏

5、操作系统：Linux或Windows

6、操作反应时间：界面交互操作响应时间＜2s

7、寻车地图类操作响应时间＜5s

8、对外接口： 1个千兆网口，1个电源接口，1个USB接口

（4）车位引导软件要求：

▲1、找位寻车功能（以第三方检测机构出具的检测报告复印件为依据，并加盖生产厂家的公章）

- (1)找位

- 通过手机端预定/预约车位,车辆驶入车场配套的硬件设备，如屏显显示车辆信息和泊位信息，达到车位附近时车位锁提前降锁。

- (2)反寻

- a.通过现场自助缴费机搜索车牌/车位号/入场时间段等方式查看找车路径，以及通过手机端查看前往车位的路径

- b.通过移动端找车，在App或小程序寻车，查看前往车位的路径。

- (3)管理

- a.管理车位基于服务器配置规格，可实现1万个及以上车位的管理;

- b.寻车路线规划响应时间3秒以内:

识别到诱导车辆，诱导屏显6秒以内响应,同时车辆入位后平台对车位引导屏、车位检测终端等进行管理

- 2、车位占用率报表

- (1)根据车位的占用记录，统计区域的每天车位占用率报表

- (2)根据车位的占用记录，统计区域的每天车位周转率

- (3)根据车位的使用时长，使用次数等，周转次数，统计车位使用周转率

- 3、告警功能

- (1)告警事件:

- a.应能识别专位专车违停报警:通过系统设定车辆A与车位A01(专位专车)进行绑定，如若不是车辆A驶入车位A01上,则向平台端推送告警信息，同时设备进行变灯和语音告警:

- b.应能识别多位多车违停报警:通过系统设定车辆 A/B/C 与车位1XXX-2XXX(多位多车)进行关联，若不是车辆A/B/C驶入车位1XXX-2XXX上，则向平台端推送告警信息，同时设备进行变灯和语音告警:

- c.应能识别燃油车辆驶入新能源车位，如若燃油车驶入新能源车位上，则向平台端推送告警信息，同时设备进行变灯和语音告警。

- (2)报警方式:

- a.应能在设备端识别报警事件，设备进行变灯和语音告警,同时向平台端推送告警信息;

- b.应能在平台配置报警事件自动通知联系人。

- (3)报警规则:

- a.应能区分一个报警时间段内的同一个车位，有多个报警事件，所有的报警事件都能上传到平台，而设备端只产生优先级最高的报警，包括报警语音和灯光展示;

- b.应能区分同一个设备不同车位，第1个车位报警语音时间未结束，另外一个车位又有新的报警时，设备端最新的报警覆带上一个报警，包括报警语音和灯光展示:

- c.应能在平台配置车位停放规。

- (4)报警处理方法:

- a.应能在平台对接收到的报警事件进行撤销，撤销的报警事件在设备端同步撤销。

- 4、多系统统一管理功能

- 通过 “1个平台框架+N项核心能力复用的技术构建，能够满足停车场系统与车位引导系统联动，实现数据同步、数据共享、场景互通的统一管理需求。

三、商务需求

★（一）项目交货期：

合同签订后60个日历天，投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书等其它类似的义务。

（二）项目验收程序、标准及期限：

工程完工后，施工方应首先向用户方提出验收申请，填写《项目竣工验收申请表》，并按表中规定填写《竣工项目安装设备和实施工程量详细清单》和《竣工项目试运行情况和交接情况记录表》，经用户方同意并安排具体验收日期后，携带《项目验收报告》在规定日期验收。 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品的供货、安装、调试及完整的技术资料。b、工程符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。c、货物具备产品合格证。d、完成与医院后勤智慧化系统对接且数据无误。

（三）保修、售后服务要求、发生问题处理意见：

1.保修期内售后服务要求：

★（1）硬件保修期：时间自最终验收合格并交付使用之日起计算2年起；

软件保修期：时间自最终验收合格并交付使用之日起计算2年；

（2）维修响应及故障解决时间：在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知后，售后人员1小时内响应，售后人员8小时内赶到现场进行修理或更换。

（3）运维巡检：项目正式投入使用后，投标人需安排专业团队对该项目的所有设备进行定期巡检及维护工作。

（4）设备原厂商质保证明文件：投标人需承诺在中标后5个工作日内提供车位引导设备的原厂出具的售后服务承诺函。

2.保修期外售后服务要求：

（1）保修期外的零配件，保修期外的零配件维修只收取成本费。

（2）保修期外的技术服务，过了保修期后仍然长期免费提供远程技术咨询支持服务。

（四）违约责任：

逾期不能交货或到不能完成安装调试，从合同约定交货期结束日的次日起，中标方必须每日按照合同签订总价的1‰向采购方支付违约金。

（五）付款方式：

1.合同签订后，中标人需支付合同总金额的5%作为履约保证金到采购人指定账户作为履约保证金或可由中标人开具的银行保函代替；

2.全部货物完成送货、安装及采购人签署验收报告后，中标人应按期向采购人提交正规税务发票，采购人在收到乙方的发票后支付合同总价款的100%。

3.中标人安装调试完毕且采购人验收通过后，中标人需向采购人申请退回该履约保证金，采购人收到申请后，90日内无息返还中标人履约保证金。

（六）其他要求：

1.中标后若新增或减少设备，其单价不应高于相关分项报价的平均价格。结算时按实际发生量为准，本项目结算上限不超过中标金额。

2.需确保质保期（保修期）满后，在不新增其它功能定制开发功能的情况下，必须保证满足采购人车位引导系统现有的所有功能的完整性，保留车位引导系统的操作系统和硬件的正常，按年支付售后维保服务费用等。

3.与采购人做好账目交接工作。

（七）报价要求：

1、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

2、除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按采购文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

3、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

4、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

5、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。