项目需求

一、项目清单

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 财政预算金额 （人民币 元） | 最高限价 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二期改扩建工程计算机网络系统设备项目（第一批） | 项 | 1 | 2,125,300.00 | 2,125,300.00 |

二、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 财政预算限额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 8 | 台 | 640000.00 | 拒绝进口 |
| 2 | 24口接入交换机 | 51 | 台 | 168300.00 | 拒绝进口 |
| 3 | 48口接入交换机 | 201 | 台 | 904500.00 | 拒绝进口 |
| 4 | 24口POE无线接入交换机 | 95 | 台 | 332500.00 | 拒绝进口 |
| 5 | 无线控制器 | 2 | 台 | 80000.00 | 拒绝进口 |

三、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 1、▲设备高度≤2U，支持插卡数量≤4块，提供厂商参数确认函； |
|  |  | 2、▲交换容量≥16Tbps，包转发率≥10000Mpps，提供厂商参数确认函； |
|  |  | 3、支持400GE、100GE、40GE、25GE、10GE光口及10GE电口； |
|  |  | 4、支持可拔插电源1+1备份，实配双电源；可插拔风扇模块≥3个； |
|  |  | 5、▲设备关键芯片（CPU或交换芯片或转发芯片或NP芯片，满足其一即可）为国产自研芯片，提供由第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 6、支持M-LAG或vPC或DRNI跨机箱链路捆绑技术； |
|  |  | 7、支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； |
|  |  | 8、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； |
|  |  | 9、▲支持MAC表项≥512K，ARP表项规格≥140K，IPv4 路由表≥2M，IPv6 路由表≥1M，提供由第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 10、实配：万兆光口≥96个，40/100GE光口≥8个，含40G万兆单模光模块≥2个，万兆多模光模块≥36个，高速线缆≥1根。 |
| 2 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps； |
|  |  | 2、10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥6个； |
|  |  | 3、▲设备支持复位按钮和清配置按钮，设备调试复位无需插拔电源，可以按按钮复位；忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置,提供设备官网截图和对应的设备外观示意图证明； |
|  |  | 4、▲设备关键芯片（CPU或交换芯片或转发芯片或NP芯片，满足其一即可）为国产自研芯片，提供由第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件； |
|  |  | 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF/OSPFv3； |
|  |  | 6、支持堆叠功能，主机堆叠数≥9台； |
|  |  | 7、实配：单台配置万兆多模光模块≥2个，千兆电口≥24个，万兆光口≥6个，高速线缆≥1根； |
| 3 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps； |
|  |  | 2、10/100/1000BASE-T以太网端口≥48个，万兆SFP+口≥6个； |
|  |  | 3、▲设备支持复位按钮和清配置按钮，设备调试复位无需插拔电源，可以按按钮复位；忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置,提供设备官网截图和对应的设备外观示意图证明； |
|  |  | 4、▲设备关键芯片（CPU或交换芯片或转发芯片或NP芯片，满足其一即可）为国产自研芯片，提供由第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件； |
|  |  | 5、支持静态路由及RIP及RIPng及OSPF或OSPFv3； |
|  |  | 6、支持堆叠功能，主机堆叠数≥9台； |
|  |  | 7、实配：单台配置万兆多模光模块≥2个，千兆电口≥48个，万兆光口≥6个。 |
| 4 | 24口POE无线接入交换机 | 1、AP可以通过网线下挂射频模块，实现每房间独享射频，每房间可独立设置频道和功率，而不影响其它房间；AP下挂射频模块接口数≥24个，可以通过交换机扩展接入的射频模块数，最大支持接入射频模块数≥48个； |
|  |  | 2、支持上行10G光口≥4个，支持下行千兆电口≥24个，满足802.3af/at标准，单端口支持≥30W POE供电； |
|  |  | 3、▲支持USB口，可用于传输配置文件和升级文件等，提供设备官网截图说明和对应的设备外观示意图证明； |
|  |  | 4、支持AP本地转发模式下的应用识别，能识别语音和视频业务流，帮助实现精细化QoS管理； |
|  |  | 5、基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP； |
|  |  | 6、实配：单台配置万兆多模光模块≥2个，千兆电口≥24个，万兆光口≥4个； |
|  |  | 7、▲设备与现网无线控制器（参数要求与本项目无线控制器参数一致）兼容，提供满足以上要求的承诺函（格式自拟）。 |
| 5 | 无线控制器 | 1、三层转发吞吐量≥120Gbps； |
|  |  | 2、单台AC支持双电源备份；支持电源模块热插拔时单电源供电； |
|  |  | 3、单台AC最大管理AP数量≥3K，单台AC最大接入用户数量≥36K； |
|  |  | 4、支持静态路由、OSPF、BGP、IS-IS、路由策略及策略路由； |
|  |  | 5、▲支持反病毒功能，提供设备官网截图说明和对应的设备外观示意图证明； |
|  |  | 6、支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升； |
|  |  | 7、内置Portal及AAA服务器，可为用户提供Portal认证及802.1X服务； |
|  |  | 8、实配：单台配置万兆光模块≥2个，40G光口≥2个，10GE光口≥12个, GE电口≥12个，双电源，AP管理授权≥48个； |
|  |  | 9、▲设备与现网无线控制器（参数要求与本项目无线控制器参数一致）兼容，提供满足以上要求的承诺函（格式自拟）。 |

四、商务需求

# （一）报价要求

# 1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

# 3、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

# 4、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

# 5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

6、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。

# （二）招标商务需求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| ★2 | 关于免费保修期 | 1.1货物免费保修期 6 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 保修期外售后服务要求 | 中标人提供的产品不能正常使用时，中标人可收取费用，同时提供维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从免费保修期期满之日起计算。具体是指免费保修期满后4年。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货地点：采购人指定的交货地点 |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
|  |  | 1.3签订合同后按照采购人需求30日历日内交货。 |
| 2 | 关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |
| 3 | 关于违约 | 3.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 10 %的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 3.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 3.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| ★4 | 关于付款 | 4.1中标人需在签订合同后10个工作日内以以支票、汇票、本票、保函等非现金形式支付合同总额的10%（如为中小微企业：合同总额的5%）作为履约保证金给采购人，因设备货物分为两个阶段安装，第一阶段须到货汇聚交换机4台及24口接入交换机51台及48口接入交换机77台及24口POE无线接入交换机52台及无线控制器2台，货到安装完成，经采购人验收合格且中标人提供增值税发票后，采购人向中标人支付第一阶段货物对应货款；第二阶段须到货汇聚交换机4台及48口接入交换机124台及24口POE无线接入交换机43台，货到安装完成，经采购人验收合格且中标人提供增值税发票后，采购人向中标人支付第二阶段货物对应货款；中标人履行完毕本合同全部义务后，中标人向采购人申请退回该履约保证金，采购人收到申请审核同意后，无息返还中标人的履约保证金，如为履约保函等自动退回履约保证金的方式则无需申请，自动退还。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过或逾期交货的，履约保证金不予退还。采购人逾期退还履约保证金的，向中标人每日历日偿付履约保证金0.1‰的利息。 4.2支付合同款项前，中标人需向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。 4.3违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的3‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。 |
| ★5 | 项目（产品）要求 | 本项目不接受进口产品投标。 |
| ★6 | 知识产权合规承诺 | 6.1中标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。 6.2中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。 6.3中标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得随意使用。 |
| 7 | 人员安排（此项不纳入“其他商务条款偏离情况”评分中） | 7.1为本项目配置有相关工作和实践经验丰富的固定工作团队，包含： 1.项目负责人情况（仅限1人） 2.项目技术负责人情况（仅限1人） 3.拟安排项目团队人员（项目负责人和项目技术负责人除外），包含： （1）1名信息化项目管理师：具有国家机关或事业单位颁发的信息系统项目管理师（高级）认证证书 ； （2）1名通信工程师； （3）2名实施工程师； （4）3名网络工程师； （5）3名系统集成管理工程师。 （6）1名网络规划师。 |