项目需求

一、项目清单

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 财政预算金额（人民币 元） | 采购方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒供应信息追溯管理系统升级项目 | 项 | 1 | 730,000.00 | 单一来源采购 |

二、项目背景

深圳市第三人民医院是一所集医疗、科研、教学为一体的感染性疾病专科特色鲜明的三级甲等研究型医院，是广东省高水平医院，是国家感染性疾病临床医学研究中心建设单位。消毒供应中心(CSSD)是医院内各种无菌物品的供应单位，它担负着医疗器材的清洗、包装、消毒和供应工作，是院内感染控制的源头部门，医院感染管理水平直接反映医院的整体管理水平,WHO 将医院感染的预防与控制作为医院质量管理体系中的重要指标。院内感染控制是确保医疗安全，甚至医院生存发展的重要因素。医疗器械消毒供应是医院感染控制的关键环节。

随着医院的蓬勃发展，根据医院未来五年、十年的定位，为满足临床发展及院感控制的需要，消毒供应中心将建设发展为国内一线水平的综合医院的消毒供应中心。目前我院新的消毒供应中心已经重新规划建设，即将投入使用，支撑医院消毒供应业务的信息系统也需要进行根据新的消毒供应中心的定位和需求进行升级，以满足医院消毒供应业务发展的需要。

三、技术要求

（一）软件需求：

| 序号 | 模块 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 支持标准及规范 | 满足医院消毒供应业务开展及院感控制的需要，满足消毒供应各种规范文件和检查评审的要求，包括如下规范性文件中对消毒供应业务的要求： - 国家卫健委2022年第31号文件《三级医院评审标准 (2022年版)》 - 国家卫健委WS310-2016《消毒供应中心标准》 - 国家卫健委医院管理研究所国卫医研函[2024]185号《消毒供应质量控制指标(2024年版)》 - 国家卫健委国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版） - 国家卫健委2021年《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》 |
|  |  | 信息化管理 | 实现消毒供应中心无菌物品处理流程的信息化，明确消毒供应中心工作人员的岗位职责，形成完善、科学的管理制度。 |
|  |  | 全面质量追溯 | 使用一维条码、二维码等信息载体技术，实现对各类无菌包及医院消毒供应中心要求的其他非追溯物品在申请、回收、清洗、装配、审核、灭菌、发放、使用等全生命周期闭环流程的全面质量追溯。 |
| 2 | 技术要求 | 系统架构 | 1.系统必须采用基于Java平台的Java EE技术体系，基于主流的开放平台，支持多种操作系统和平台架构，满足高可靠性以及可扩展性的需求；系统基于B/S（浏览器/服务器）架构，前端客户机采用浏览器，使用简捷，易学易用，便于维护。 2.客户端浏览器应支持常用的各种浏览器，包括Google Chrome，Microsoft Edge等。 3.客户端操作系统支持目前主流的操作系统，包括Windows 7/8/10/11等。 |
|  |  | 数据库及操作系统支持 | 1.系统支持SQL Server、Oracle、MySQL等主流数据库。 2.支持信创名单上的国产数据库。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 3.支持各类主流的服务器操作系统，支持Windows、Linux操作系统。 4.支持信创名单上的国产操作系统。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 |
|  |  | 接口及安全要求 | 1.系统基于SOA架构，支持ESB服务总线，便于与其它系统的对接与扩展。 2.具有开放的体系与接口可与业务系统进行数据交换，应根据用户实际需求及管理要求实现数据的互联互通。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 3.具备严格的权限管理及控制体系，并支持数字认证、数字签名等技术，可以方便的与CA系统整合，保证系统安全。 4.系统支持和提供Web Service（符合WS-Security技术标准）接口、文件包或读写数据库等方式与其他系统交换数据。 |
| 3 | 性能要求 | 响应时间与并发访问 | 后台管理系统支持最大并发量不小于300，同时在线人数不小于3000，系统运行流畅，具有良好的响应性能，用户日常操作的响应时间不大于3秒。 |
|  |  | 稳定性 | 通过良好的系统架构设计，可通过集群等软硬件设备的运用，通过与安全支撑平台的接口等多种手段，保证系统运行的稳定性。 |
|  |  | 不间断性 | 为保证系统二十四小时提供不间断访问，支持在关键路径上实现冗余，关键点上实现热备或群集，并保证运行中的数据同步和故障发生时系统自动接管或切换。 |
| 4 | 图像和视频采集管理 | 图像和视频采集 | 1.支持器械包的图像和视频采集功能。通过高拍仪或电脑连接的高清摄像头，可采集回收、装配环节的照片和视频，并关联到器械包。 2.关联包外标签或包内标签扫描标签条码和输入器械包名称即可查询采集到的图像和视频信息。 |
|  |  | 超期自动删除 | 可设置图像和视频保存的天数，超过保存期限的图像和视频会自动删除，以释放存储空间。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 |
| 5 | 回收清点管理 | PDA预回收功能 | 1.物品交接，通过PDA手持终端记录回收物品的种类和数量，取消纸质交接单。支持扫码或者输入物品名称添加交接物品。 2.可拍摄手术器械的照片和视频取证。 3..支持手术结束后提醒回收功能，手术结束后，可立即通过PDA通知回收人员去到结束手术的手术间进行回收。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 |
|  |  | 回收归还功能 | 回收清点时，可以对申请单上的物品进行一键归还，自动提取申请单上的结算科室作为归还科室，并对归还的物品添加归还备注信息，把备注信息打印在物品的包外标签上。 |
| 6 | 费用管理 | 补充与更换器械 | 1.装配管理界面，支持在器械包的器械明细列表中，直接选择件器械进行补充或者更换，支持从器械仓库中选择任意的器械进行补充或者更换。 2.支持在装配并打印器械包标签后，也可对该器械包内的器械进行补充或者更换。 3.支持收取补充或者更换器械的成本费用。 |
|  |  | 新器械包 | 1.在回收清点界面录入新器械包则一键录入器械包费用。 2.根据用户需求实现器械包费用数据与财务系统对接。 |
| 7 | 发货管理 | 器械包发货时优先发回原申请单模式 | 支持器械包发货时优先发到对应回收的申请单上，而不是根据先回收先发放原则优先发放到其它的申请单，解决待发货申请单积压时排查不便的问题。对于消毒供应中心有基数的器械包，支持按先回收先发放的原则发往最早回收的申请单。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 |
|  |  | 发货单格式优化 | 1.发货单增加打印加急标识。 2.增加灭菌方式列，打印器械包的灭菌方式。 |
| 8 | 使用记录管理 | 使用记录录入分析报表 | 提供手术科室的器械包使用记录录入率分析报表，支持对手术科室没录入使用记录的器械包情况进行数据分析，可以按时间段查询手术科室没录入使用记录的器械包种类、数量和比例等数据，统计时可排除非手术科室使用后回收的器械包，例如消毒供应中心给科室增加基数的新器械包以及维修回来的器械包等。 |
| 9 | 数据可视化 | 数据可视化 | 在监控大屏上，采用图形化方式实现数据展示，展示医院消毒供应业务的实时运行数据和各种数据指标： 1.根据提供的交班表格，实时呈现交班的数据，支持打印；需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 2.加急器械包信息实时显示及支持便捷查询；需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 3.工作量指标（物品回收、清洗、包装、灭菌、发放的数量；清洗机、灭菌器运行的炉次数、外来器械包处理数量等）、质量监测指标（器械清洗不合格数量、湿包、破包的数量等）、财务成本核算指标（各科室消毒灭菌的成本费用等）；需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 4.数据指标可按当天、月度、年度累计值的方式进行呈现。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 |
|  |  | 语音播报功能 | 对于业务运行中的重要信息，例如使用科室申请的急用器械包等，支持通过语音播报进行提醒。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 |
| 10 | 灭菌监测包管理 | 灭菌监测包 | 灭菌监测包的消耗及使用管理，可设定灭菌监测包的放置规则，开炉时进行灭菌监测包检查，没按要求放置则禁止开炉，避免灭菌无效。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 |
|  |  | 灭菌告警 | 可根据灭菌器类型（高温或者低温）、炉次（第1炉或者其它炉次）、所灭菌物品类型（不含植入物的器械包、含植入物的器械包、外来器械包等），设置哪些场景下需要进行何种灭菌监测（化学、生物监测），系统可自动识别是否漏做生物或化学监测，发出告警并发出鸣叫声提醒操作员。以避免灭菌无效，造成灭菌失败事件发生。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 |
|  |  | 提醒方式设置 | 可设置为强制要求或者只是进行提醒。通过告警声音、震动以及红色背景进行提醒。 |
| 11 | 智能报表 | 自定义报表 | 1.提供自定义报表功能，为用户提供所见即所得的报表制作功能。用户可以通过本模块自己制作新的报表，设置报表名称、选择报表所展示的数据集、设定报表的类型（表格、饼图、柱状图、折线图等）、通过拖拽的方式选择数据集的字段，设定报表的过滤查询条件，实现无纸化运行；需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 2.根据用户需求对提供的报表进行持续优化；需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 3.报表根据用户需求与医院其他系统进行接口对接，实时呈现用户需要数据。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 |
|  |  | 数据源管理 | 用户可自行选择报表所统计的数据源（包含申请、回收、清洗、装配、灭菌、发货、使用等环节的数据），可以通过拖拽方式设定报表的查询条件以及查询结果表格的列。自定义报表模块通过浏览器即可进行定制制作，无须安装额外的报表客户端软件，也不需要使用SQL等编程语言。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 |
| 12 | 质量监测、定期监测 | 2024年新版消毒供应质控指标的支持 | 卫健委医管所2024年185号《消毒供应质量控制指标（ 2024年版）》。根据科室需求完善8项消毒供应质量控制指标：复用医疗器械集中管理率、继续教育率、从业人员离职(岗)率、设备设施定期维护/检测完成率、器械清洗效果定期抽检合格率、植入物及外来医疗器械清洗消毒返还合格率、植入物及外来医疗器械清洗消毒返还合格率、过氧化氢(等离子体)灭菌效果监测合格率）。 |
|  |  | 维护预案与指引 | 支持定义质量监测、定期监测的基本信息描述以及维护预案与指引，基本信息描述可作为监测项的说明进行显示，维护预案与指引支持以图文并茂的方式进行定义和展示。 |
| 13 | 软式内镜管理 | 软式内镜RFID管理 | 1.支持软式内镜管理，用于对消毒供应中心所处理的各类软式内镜的闭环流程管理。 2.支持为每条软式内镜安装RFID身份标签，清洗工作人员佩戴RFID手环，软式内镜的清洗、漂洗、消毒、末洗、干燥等环节通过RFID非接触式感应即可完成该环节清洗记录的登记。 |
| 14 | 硬式内镜管理 | 硬式内镜检测 | 通过4k高清电子目镜，在PC端显示器上查看采集内窥镜的成像照片和视频，并可留存照片和视频与内镜进行绑定，支持进行追溯查询（提供配套的硬件设备）。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 |
| 15 | AI视觉识别 | AI视觉识别器械的SN序列号 | 通过高清摄像头，采用机器视觉技术识别单件手术器械的序列号，可通过序列号跟踪该器械的使用次数，可设置该器械的最大使用次数，达到最大使用次数后不允许使用，强制报废处理。 |
| 16 | 智能语音识别 | 智能语音识别功能 | 1.支持通过唤醒词唤醒语音识别功能，休眠时系统仍在低功耗监听，仅在识别到唤醒词后切换到已唤醒并进行语音识别，若超过 10 秒无输入，将自动回到休眠。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 2.支持在去污区回收清点时，通过语音指令，语音输入器械包和名称和数量，加快填单的速度；并支持器械信息查询、器械图片查看等语音识别。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 |
| 17 | 器械唯一码管理 | 唯一码管理 | 1.支持器械唯一码管理，器械的唯一包括器械厂家出厂时刻印到器械上的唯一码，以及用户自行编码并刻印到器械上的自定义唯一码。 2.通过扫描器械唯一码，可以实现回收、清洗、装配、使用等环节的身份确认和处理。 3.通过器械唯一码，可以跟踪该器械的使用次数，可设置该器械的最大使用次数，达到最大使用次数后不允许使用，强制报废处理。 4.特殊唯一器械动态库管理，能便捷、精准识别器械包的库位系统管理 |
| 18 | 手写签名签收 | 手写签名签收 | 电子化的物品签收管理，实现临床科室签收的无纸化。下送人员送货到临床科室，科室人员手写签名进行物品签收。取消纸质签收单。 |
| 19 | 设备维护保养管理 | 设备维保表单自定义 | 1.提供设备维保表单自定义功能，用户可自定义维护保养的设备名称、维护保养项目、维保表单的登记项目，登记项目支持：日期、数字、文本、时间范围、单选、多选等多种类型的表单元素。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 2.支持设备维保表单的版本管理。维保表单部署后，每修改一次再部署，版本号加一，确保不同版本之间的登记能正常。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 |
|  |  | 设备维护周期定义与预警提醒 | 1.支持设备维护周期定义与提前预警天数定义，维护周期下拉框可选择天，周，月，季，半年，年等选项，提前预警天数输入框，可自定义进行某项维护保养的提前预警天数。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 2.满足提前预警条件或者超过维保时间时，系统弹窗提醒用户对应的设备维护保养信息。 |
|  |  | 维保记录登记监测跟踪 | 1.统一记录并归档清洗机及灭菌器设备的使用、监测（生物监测、物理监测、化学监测、BD监测）结果与保养维护记录。 2.设备维护记录可通过报表查询。 |
| 20 | 外来器械管理 | 外来器械功能优化 | 1.外来器械申请时增加拆分功能，可以输入数量快速拆分为多个小包，也可以更改小包数量。 2.外来器械申请的默认科室为手术室。 3.外来器械二次回收后状态默认为“循环使用”。 4.外来器械申请时可以关联清洗篮筐，便于后继环节的追溯处理。 5.回收清点模块增加外来器械的快捷链接，允许进行外来器械的申请等操作。 6.外来器械申请单列表表格中，鼠标悬停窗口增加显示外来器械包的灭菌及发货时间。 |
| 21 | 器械包管理 | 器械包管理功能优化 | 1.器械包以及器械图片拍照后提供所见即所得的编辑功能，可对拍摄的照片进行编辑（例如增加文字说明、箭头、方框标注等）后上传。 2.简化创建包定义以及器械材料定义的方式，支持直接输入器械包名称以及所包含的器械材料名称创建新的器械包定义，支持通过导入excel模板文件的方式创建包定义。 3.能在维护新器械包的界面，将新定义的器械包加入相应的科室申领模板。 4.简化器械包种类的设置，支持直接在输入框中进行设置。 |
|  |  | 超时停用 | 对于超过1年时间没有使用的器械包和器械材料定义，自动修改其状态为停用状态，进入到停用物品列表。 |
|  |  | 器械包废弃的联动处理 | 在装配等环节，发现因回收清点数量有误，需要废弃器械包条码时，支持自动联动修改回收数量，而不需要另外单独修改回收数量。 |
| 22 | 器械模块管理 | 器械模块功能优化 | 应能够在回收、装配、灭菌、发放等界面打开所有能用到的其它模块或使用子目录管理方式，根据用户需求优化操作细节，确保各项记录及查询操作便捷化。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 |
| 23 | 器械包闭环信息节点路线图 | 器械包闭环信息节点路线图 | 1.通过图形化方式，展示器械包的闭环流程节点的流转状态，已经流转的节点显示为红色，未流转的节点显示为绿色。 2.对于已经流转的节点，可查询处理人和处理时间。 3.对于未经过的节点，可预计器械包到达各节点的时间。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 |
| 24 | 接口管理 | 科室和人员信息接口 | 与医院HIS或者集成平台进行科室和人员信息的同步。 |
|  |  | 患者信息接口 | 根据手术患者腕带的二维码或者住院号，获取患者的手术信息。 |
|  |  | 手术排班/手麻信息接口 | 1.系统需与手术麻醉系统进行实时对接，获取当日及预约手术：含预约号、手术间、计划/实际时间、手术状态（未开始/进行中/已结束）、首台标识、外来器械包标识及清单。可按手术状态、首台标识、外来器械包、手术名称及标识进行筛选显示。需提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料。 2.支持定义不同手术名称所用到的器械包名称及数量信息，支持按手术分类汇总。 3.支持术中的急用器械的快速回收处理，不需要等待手术结束，即可通过手麻系统的接口，为急用器械产生回收申请单进行加急处理。 |
|  |  | 设备接口管理 | 1.系统与清洗设备进行对接，自动采集清洗机工作参数并显示在系统页面，可通过系统打印。 2.系统与灭菌器设备进行对接，自动采集灭菌器工作参数并显示在系统页面，可通过系统打印。 3.系统与生物阅读器进行对接，获取生物监测结果，并与灭菌记录进行关联。 |
| 25 | 现有消毒供应系统的功能与数据的升级 | 现有消毒供应系统的功能和数据升级 | ★1.根据用户实际工作需求实现医院现有的消毒供应质量追溯管理系统的功能与数据的无缝升级。（投标人必须承诺，中标后需承担数据整合及由此产生的所有费用，投标文件提供加盖投标人公章的承诺函。） ★2.要升级的系统功能包括科室申领、回收、清洗、装配、灭菌、发放、使用等全闭环流程功能，系统数据包括系统的基础数据字典和运行时产生的复用性物品和一次性物品的业务数据，基础数据字典包括医院所使用的所有器械包、消毒物品、一次性物品的定义数据，器械材料定义数据，清洗篮筐、清洗机、清洗程序，灭菌篮筐、灭菌器、灭菌程序定义数据，外来器械包定义数据；人员、科室数据等；运行数据包括科室的申请记录、消毒供应中心的回收、清点、清洗、包装、灭菌、物品发放记录、丢失报损记录、质量监测记录；一次性物品的入库、出库、退库、盘点以及申请和发放记录；复用性物品和一次性物品的财务成本核算记录；用户进行登录等操作的日志记录等。（投标人必须承诺，中标后需承担数据整合及由此产生的所有费用，投标文件提供加盖投标人公章的承诺函。） |
| 26 | 其它 | 互联互通 | 互联互通方面，提供本系统与医院信息平台实现数据交互的最小化方案，根据科室需求实现患者信息、医嘱信息、耗材信息、库存数据、各项表单等的实时传输，与医院平台及HIS、手麻系统等实时互联互通，这包括但不限于数据交互流程、技术实现、安全性等方面的考虑，确保方案具有可操作性和可实施性。 |
|  |  | 信息安全 | 厂家应依据院方要求，在数据安全全生命周期（即数据采集、存储、处理、传输、交换和销毁）中对应用系统进行安全建设、维护、更新。依据网络与信息安全“同步规划，同步建设，同步运行” 的三同步要求，在系统设计时依据医疗卫生行业标准结合项目实际加入安全防护，包括但不限于信息安全、安全审计、容灾备份、安全基线配置等。积极配合院方完成应用系统信息及数据安全改造，以及各项安全检查工作和漏洞修复工作。 |

（二）硬件需求：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸屏控制终端 | 触摸屏一体机， 不低于如下配置： 处理器：≥i5-14500T 内存：≥8G 存储配置: ≥512G SSD 触控屏幕尺寸≥23.8寸/无线蓝牙/有线键鼠 WIN11家庭版/三年原厂质保 | 台 | 9 |
| 2 | 条码扫描枪 | 无线二维条码扫描枪，扫描方式：无线，运动容差：≤20英寸/秒，扫描速率：≥270次/秒，可识别印刷对比度：≥20%，仰角：≥65度，倾角：≥65度，防护等级：≥IP41，解码能力：识读标准的一维和GS1DataBarTM字符，支持RS232、USB、HIB键盘接口，电池≥1800mAh。1年保修。 | 个 | 10 |
| 3 | 无线手持终端（PDA） | 无线手持终端：CPU ≥1.8 GHz ≥八核，≥5.0寸屏幕，≥16GB ROM +2Gb RAM 电容触摸屏，≥HD1280*720分辨率，支持一维和二维条码扫描，无线IEEE 802.11a/b/g/n/ac，操作系统：Android系统，版本≥8，电池容量：≥4000mAh，防护等级：≥IP64，摄像头：≥1300万像素，自动对焦带闪光灯，1年保修。 | 台 | 8 |
| 4 | 摄像头 | 高清USB摄像头,≥4K分辨率，≥1/1.5" CMOS，支持自动对焦，具备USB3.0 Type C接口，支持1/4螺口，支持AI追踪和手势控制，具备可旋转云台，带悬臂支架，1年保修。 | 个 | 4 |
| 5 | 智慧展示大屏 | 不低于如下配置：会议平板触屏一体机，65英寸触控屏幕，安卓13.0系统，内存：4G + 32G，WIFI频段2.4G/5G，4XUSB接口，双HDMI接口，4K屏幕分辨率：3840X2160；1年保修。 | 台 | 2 |
| 6 | 软式内镜管理配套硬件 | RFID读卡器：高频RFID带液晶屏读卡器，支持读取距离3-5CM，支持读取时语音提示，支持操作步聚中文显示提示，支持 ISO15693协议，带1个RJ45网口，支持IP地址任意改，功耗1-5W,外壳有用环保的材料，如ABS材料等 | 台 | 20 |
|  |  | PAD(平板电脑)：屏幕尺寸≥11英寸，运行内存≥8GB,存储容量≥128GB,分辨率≥2560*1600以上，支持多点触控 | 台 | 1 |
|  |  | RFID标签：用于内镜的身份标识，每条内镜一个，内镜身份标识牌，须防水，耐酸碱，耐浸泡。 | 个 | 80 |
|  |  | FRID手环：人员身份证识别标识，要求硅胶材质，可水洗，内封芯片，读写≥10万次，数据保存≥10年。 | 个 | 30 |
|  |  | PDA:运行内存≥8G,屏幕尺寸≥6.5英寸，≥800万像素。 | 台 | 1 |
| 7 | 硬式内镜检测平台 | 硬式内窥镜专用检测镜头：USB3.0接口；F22卡口；分辨率≥1080P，帧率≥60FPS高清高帧率镜片；支持AWB自动白平衡；免驱动。 | 个 | 1 |
|  |  | 医用光源机；双导光束输出接口；支持高中低三档调整光源输出。 | 台 | 1 |
|  |  | 内窥镜导光束（光纤），支持低温等离子灭菌 | 条 | 1 |

（三）服务方式：

技术实施工程师驻场实施，入场后12个月内完成项目实施上线工作。提供验收通过后免维护期内的免费技术支持和维护服务，提供包括支持用户提出的修改、优化需求，支持医院信息系统互联互通接口开发等服务。

（四）提交成果：

需求文档（调研、规格、变更）、实施计划与迁移方案、测试计划与报告、培训方案与课件、用户/管理员/手册、验收报告等文档。文档提供可电子版与必要纸质版。

（五）人员要求：

项目经理（≥5年相关经验），实施工程师（≥2 年相关经验），核心人员中途更换需提前书面说明并等资历替补。项目人员熟悉 CSSD 全流程、条码/RFID、质量监测与相关规范。

（六）项目拟使用的车辆、场地、工具、机器等要求：

供应商自备：笔记本、测试/调试工具、条码/RFID设备、测试环境。

院方提供：工作位、电源网络。

（七）验收要求：

在合同约定的全部软硬件设备按清单交付并安装调试到位、所有约定功能开发配置完成并在正式环境上线运行，完成数据初始化/迁移与接口对接，用户及管理员培训落实（提供课件与签到资料），系统自正式上线之日起连续稳定运行满30天且期间无影响核心业务的重大故障、关键业务流程运行正常，并同时提交需求、操作与运维、培训、上线等文档与最终交付清单，经双方共同确认并签署最终验收报告，即视为通过验收并进入质保维护期。验收时须达到以下系统上线要求：

1、功能要求：软件的各项功能应符合合同约定和消毒供应室的实际需求，能够稳定运行，无明显漏洞和错误。

2、性能要求：系统需具备高稳定性和可靠性，确保在高峰时段也能正常运行。

3、安全要求：对传输的数据进行加密处理，确保数据安全。

4、对接要求：能与医院信息系统实现无缝对接。

四、商务需求

（一）报价要求：

1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

3、除非采购代理机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

4、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

6、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。

（二）支付要求：

1、签订合同后，乙方须向甲方支付合同含税总金额的10%（如中小微企业则5%）作为履约保证金转入医院指定账户并提供转账凭证；乙方向甲方提供履约保证金转账凭证后，甲方向乙方支付合同含税总金额的30%；验收合格之后,乙方提供相应增值税发票，甲方付款合同总金额的70%；履约保证金在软件验收通过并正常使用一年之后无息返还。

2、每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致，采购人在收到发票后10个工作日内付款。

3、违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的3‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。

4、本项目资金为财政全额拨款，项目款支付将依据财政资金实际下达情况进行支付。甲方的具体付款方式按照财政局有关规定执行，乙方清楚甲方需按照财政支付有关程序支付合同金额，如因财政审批程序导致的付款延误，甲方需提前通知乙方，并在财政资金下达后付清合同价款。

（三）合同服务期限：

1、项目服务期限：要求中标人在合同签订后12个月内完成项目的上线与验收工作。

2、本项目免费维护期：自项目验收通过之日起1年。

3、服务期内，中标人提供软件功能的持续改进，包含且不限于：提供系统升级、系统漏洞修复与功能迭代更新、24小时紧急故障处理服务、移交完整的运维知识库及管理员培训课程、用户系统互联互通与功能优化需求，远程技术支持，并提供相关咨询、协调和项目审查等技术支持。

（四）保密要求：

由采购人收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给中标人时，均被视为保密的，不得泄漏给除采购人或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束中标人；中标人在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经采购人同意，不得向第三方透露；中标人实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标号招标文件、中标人投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

★（五）违约责任：

1、因中标人原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，采购人可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一，延误超过15天，采购人有权解除合同，中标人应当向采购人支付采购合同总价款20%的违约金；

2、如中标人提供的技术服务或技术服务文件不符合质量要求，必须在采购人提出要求后7天内无条件修改，其费用由中标人承担。中标人经修改后提供的技术服务或技术服务文件仍不符合质量要求的，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付款项并向采购人支付采购合同总价款20%的违约金；

3、如中标人违反保密义务或提供的项目服务或项目成果侵犯第三方知识产权的，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付款项并向采购人支付采购合同总价款20%的违约金；

4、未经采购人同意，中标人不得将项目转包或分包给其他第三方，如若违反，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付的款项并向采购人支付采购合同总价款20%的违约金。

（六）合同的变更：

1、在合同履行过程中，采购人、中标人双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

2、在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权在合同价款改变正负百分之十的范围内追加或减少与合同标的相同的货物或服务，并就此与中标人签订补充合同，中标人不得拒绝。

3、除了双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分之外，合同条件不得有任何变更。

（七）合同转让和分包：

1、中标人不得以任何形式部分或全部转让其应履行的合同义务。

（八）解决争议的方法：

1、合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。

2、如从协商开始28天内仍不能解决，任一方可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

（九）合同语言：

1、合同以及双方来住的与合同有关的信件、传真和其它文件应用中文书写。

（十）法律适用：

1、合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改合同。

（十一）通知：

1、合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。

2、通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

★（十二）知识产权合规承诺：

1、中标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。

2、中标人应保证采购人在使用该项目服务、项目成果或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。

3、中标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得随意使用。

（十三）合同解除和终止：

如果中标人未能在协议规定的限期或采购人同意延长的限期内提供部分或全部服务，采购人可向中标人发出书面的违约通知书，提出解除或终止部份或全部协议。采购人可在任何时候出于自身的便利向中标人发出书面通知终止部分合同，采购人在合同总价中扣除该终止部分服务的价款，并不再对中标人作出额外赔偿。

（十四）税费：

中国政府根据现行税法向中标人征收的与合同有关的一切税费均由中标人负责。