项目需求

一、项目清单

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 财政预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市第三人民医院有害生物防制服务项目 | 项 | 1 | 350,000.00 |

二、项目背景

（一）项目概况：

深圳市第三人民医院，总占地19.84万平方米，建筑面积约52万平方米，现有地上建筑包括：西院区、国研中心、门诊楼、医技楼、住院A、B、C、D、E、F、G、皮肤眼科楼、职工宿舍楼（含职工食堂、行政办公）、学术报告厅、P3实验室（含动物房）、医疗废物中转站、污水处理站、氧气站、太平间等；在建建筑包括：H栋、J栋、应急院区配套宿舍。院区位于水官高速旁，有绿化带间隔。后有圣山公园及小山、水库。院区周边比较复杂，卫生环境比较复杂，遇到下雨天积水后容易孳生蚊蝇。

（二）项目范围及服务内容：

1.项目范围：

有害生物主要包括：鼠、蚊、蝇、蜚蠊、蛇、蚂蚁、跳蚤、虱、臭虫、蜱、螨、白蚁及其他一切对人类的生活、生产甚至生存产生危害的生物。

2.服务内容

对院区内及其周边10米范围内有害生物活动情况进行调查、监测、制定防控计划，进行防制工作。

三、技术要求

（一）项目要求：

1、人员配备

（1）项目负责人1人，进行项目的全面管理协调和安全保障(包括日常作业安全、突发事件的预防与及救援善后工作)；

（2）消杀人员至少4人，每月至少进行两次大面积消杀工作；

（3）驻点防治人员至少1人，确保每天均有人员在岗。工作内容主要是掌握院内有害生物活动情况，按计划进行防制处理工作，并对院内突发情况进行处理。

2、技术标准

“四害”防治、灭治技术标准及实施依据严格按照国家标准：

（1）GB/T 27770-2011病媒生物密度控制水平鼠类；

（2）GB/T 27771-2011病媒生物密度控制水平蚊虫；

（3）GB/T 27772-2011病媒生物密度控制水平蝇类；

（4）GB/T 27773-2011病媒生物密度控制水平蜚蠊；

（5）DBJ/T15-26-2000 广东省新建房屋白蚁预防技术规程;

（6）JGJ/T373-2016 白蚁防治工职业技能标准;

（7）GB/T 23626-2009 红火蚁疫情监测规程。

3、服务标准

每月对服务区域内实施除“四害”及各类飞虫消杀2次，同时需满足所有临时性除“四害”及其他有害生物需求，并不得要求增加费用。

(1)灭鼠标准：服务区域不同类型外环境累计 2000 米，鼠迹不超过 5 处;15 平方米标准房间布防 20×20 厘米滑石粉块两块，一夜后阳性粉块不超过 3%;有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕迹的房间不超过 2%;防鼠设施不合格处不超过 5%。

(2)灭蚊标准：各类水体用500m1收集勺采集水体中的蚊幼虫或蛹阳性率不超过3%，阳性勺内幼虫或蛹的平均数不超过5只;内、外环境各种存水器和积水中，蚊幼虫及蛹的阳性率不超过 3%;白天人诱蚊 30 分钟，平均每人次获成蚊数不超过 1 只。

(3)灭蝇标准：服务区域外环境累计 2000 米蝇类孳生地不超过 3 处，垃圾收集点(箱、车、房)等处蝇幼及蛹的检出率不超过 3%;阳性房间不超过 3%。平均每阳性房间不超过 5 只。

(4)灭蟑标准：服务区域内下水道、井等处蟑螂成虫或幼虫阳性率不超过5%，平均每处大蠊不超过5只，小镰不超过10只，此外根据科室需求，重点消杀。

（5）白蚁防治要求:及时巡查服务区域内外白蚁滋生情况，随时扑灭。对采购人修缮工作需随时跟进进行防治白蚁的工作。对白蚁滋生导致的隐患需随时报告采购人，并提出扑灭及整改意见。 不得另外增加收费。

（6）蚂蚁及红火蚁防治要求:及时巡查服务区域内外蚂蚁、红火蚁滋生情况，随时扑灭。服务区域内外无蚂蚁、红火蚁滋生地。

（7）临时性疾病预防控制消杀服务要求: 严格遵守《疫源地消毒总则》GB19193-2003。

4、项目用药及配比标准。

| 序号 | 药品名称 | 剂型 | 生产商 | 用途 | 毒性等级 | 有效成分及含量 | 使用配比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2%二氯化氯溶液 | 溶液 | 潍坊华实(秀霸) | 消毒 | 低 | 20g/L | 1、将2%二氯化氯消毒液活化后，按1:40稀释为有效氯含量为500mg/L的消毒剂； 2、用500mg/L含氯消毒剂对室内外各种物体表面、墙面、地面及任何可能存在污染的区域等进行喷洒消毒。 |
| 2 | 百户秦联苯菊酯 | 水乳剂 | 苏州富美实 | 防治白蚁 | 低 | 25g/L | 1、对木材等待处理蚁患处按1:100稀释后进行喷洒。 2、对土壤120-150mL/平方米进行喷活。 |
| 3 | 都灭 | 悬浮剂 | 苏州富美实 | 除虫 | 低 | 50g/L | 1:100进行稀释，喷洒作业时用药量为每平米20-25mg,稀释后每平米滞留喷洒用药量为50mL。 |
| 4 | 奋斗呐 | 悬浮剂 | 欧洲巴斯夫 | 除虫 | 低 | 100g/L | 1:100进行稀释，喷洒作业时用药量为每平米20-30mg,稀释后每平米滞留喷洒用药 量为30mL |
| 5 | 除敌 | 悬浮剂 | 德国拜耳 | 除虫 | 低 | 25g/L | 1:100进行稀释，喷洒作业时用药量为每平米10-15mg,稀释后每平米滞留喷洒用药量为50mL。 |
| 6 | 列喜镇 | 水乳剂 | 德国拜耳 | 灭蚊、灭蝇 | 低 | 104g/L | 1:1000进行稀释，喷洒作业时用药量为每平方米0.0125-0.025mL,稀释后每平米滞留喷洒用药量为25mL |
| 7 | 杀它仗 | 杀鼠剂 | 欧渊巴斯夫 | 灭鼠 | 低 | 0.005% | 50g/每房间，堆施。 |
| 8 | 粘鼠板 | 块 | 上海力诺 | 灭鼠 | 低 | / | 2-4块/每房间，堆施。 |
| 9 | 拜灭士 | 胶饵 | 德国拜耳 | 灭蟑 | 低 | 2% | 胶饵，按需施放。 |
| 10 | 三利鼠药 | 粉剂 | 大连三利 | 灭鼠 | 低 | 1% | 50g/每房间，堆施。 |

5、使用药物及器械要求

（1）消杀器械：大型消杀设备（如无人智能消杀车、车载超低容量喷雾器）、机动喷雾器、背负式喷雾器、超低容量喷雾器、烟雾机、填塞鼠洞需用工具等。

（2）使用药剂必须正规厂家生产，三证齐全，在有效期限内，并有厂家授权经营使用许可证明。

（3）防制药物选用：选用低抗药性的卫生杀虫药，高效低毒，对人畜安全。严禁使用违禁药物。

（4）防护设施：口罩、手套、眼罩、防毒面具、工作服。

6、环保措施要求

对于有害生物综合治理，应本着对环境无害的原则，因地制宜对有害生物采用环境防制、物理防制、生物防制及其他有效的手段，从而组成一套环境保护防制措施。

（1）防制之前进行具体环境的监测，找到有害生物的孳生地，用对环境无害的药品和器械进行虫害处理，尽量减少大范围的药物施用，实现精准用药。

（2）使用药品全部为低毒药品，降解快、低残留，对环境友好。

（3）在操作过程中，不随意加减药品的用量，引入减少废弃物排放的手段。采用优秀的施药器械，提高药物效率，降低药品使用量。

（4）保持车辆、器械的良好状况，降低能源消耗量。

（5）防制处理完毕后，按照当地环境法规处理，将药品包装带离现场，剩余药品原液及配制好的未使用完的药液必须全部封存，带离施工现场。

（6）处理杀灭的鼠尸应按相关安全处理规程做好尸表消毒和环境终末消毒后密封带离现场并进行无害化处理。

（二）服务要求：

1.完善消杀方案

经过反复的现场考察，对环境状况掌握较全面的数据，以此为基础，根据实际情况及存在的问题，逐步完善服务方案，如根据现有的天气变化实施预防性消杀，将虫害隐患提前预处理；根据现有的消杀数据及时调整消杀药品，避免产生抗药性；根据消杀行业的新技术、新药品，及时调整消杀方案，使我院的消杀工作达到良好的状态，以提高病患的满意度。

2.做好数据监测

每月至少进行两次密度监测：蚊虫密度采用布雷图指数（BI）和人诱停落法（ADI）指数进行监测；鼠、蝇、蜚蠊控制水平采用路径法进行监测。

3.加强质量监管

按调整切实的方案实施有害生物的防制。必须对现场服务加大检查监管力度，完善常规性检查和不定时抽查的相关制度，从而保证消杀人员按照相应的服务规范、标准进行服务。

4.按时提交报告

每月底向医院提供如下书面报告：

（1）月度密度监测报告；

（2）下月的消杀作业计划；

（3）当月的提供消杀记录和服务台账；

（4）所用批次药品的三证。

（三）服务标准：

- 若消杀现场发现任何问题或者投诉后，在4小时内，对情况进行调查核实，予以答复并提出处理意见，进行圆满解决。

四、商务需求

（一）服务期限：

项目服务期限为1年，由采购人根据中标人履约情况确定是否延长合同期限，合同每年一签，合同履行期限最长不得超过三十六个月。如采购人对履约情况不满意或者中标人在合同履行期间因违法行为被禁止参与政府采购活动或者存在其他重大违法行为的，采购人不再续约。

- （二）报价要求：

- 投标人报价应以人民币报价，以总价为准，并提供分项报价表：

- 1、本项目服务费应包括服务成本、企业的利润和法定税费。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签定的合同金额，合同期限内不作调整。投标报价总价应包括：人员费用（人员工资、加班费、福利、社保、服装、防护用品等费用）、所需设备设施费用、药剂费用、交通费、各种措施费、完成招标范围服务内容未列示的其它费用、合理利润、法定税费等。

- 2、其中H栋、J栋的纳入有害生物防制的时间视具体情况而定，采购方将另行通知。中标方自接到采购方通知后开始对楼栋进行消杀，相关费用按照H栋、J栋启用时间及实际使用面积进行结算。投标人按一年服务期报总价，H栋、J栋服务费用根据实际履约时间按比例核减费用（H栋、J栋：年度服务费用/12*实际履约月数。）

附表：深圳市第三人民医院有害生物防制报价表：

| 序号 | 建筑物名称 | 建筑面积(m²) | 分项单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院本部（含医技楼、国研中心、皮肤眼科楼、行政楼、住院A、住院B、住院C、住院D、住院E、住院F、住院G、多功能厅、动物房、应急院区配套宿舍等） | 340543.92 | 240000.00 |
| 2 | 西院区 | 59000.00 | 26000.00 |
| 3 | H栋 | 68664.00 | 46000.00 |
| 4 | J栋 | 53163.00 | 38000.00 |
| 合计最高限价 |  | 521370.92 | 350000.00 |

备注：消杀费用按目前现有建筑面积按月结算，其中H栋、J栋、应急院区配套宿舍楼为正在建设中的楼栋，乙方须根据甲方通知，按照实际投入使用时支付费用，西院区目前已全部断电，仅存放部分物资，目前该区域消杀频次为每周1次，后期若西院区不再使用，此部分消杀费用将不再支付。

（三）付款方式：

凭中标单位完税发票按月付款，院方根据服务满意度调查情况及考评部门考评情况，由院方签署付款凭证后，办理付款手续。服务费与考评情况的联系在合同中作具体规定。

（四）违约责任：

1.中标人在合同执行期间，须接受采购单位主管部门和采购单位的监管。服务项目不能达到采购单位要求，可延期支付服务费直至达到要求，项目服务费最终付费与病人及职工满意度、监测情况挂钩（监测不达标或满意度低于80%，应支付违约金。满意度在80%至60之间，按月合同款项10%标椎支付违约金；没有按规定监测或监测不达标或满意度低于60%，按月合同款项20%标椎支付违约金）。如最终不能改进达到院方服务要求，可终止委托管理合同并进行财务审计，由中标单位承担违约和赔偿责任。

2.中标人不得自行将项目分包给其他单位。

3.中标人需自行为项目人员购买工伤保险或人身意外保险，项目服务人员和车辆在服务期间发生的自身损害，均由中标人自行承担，采购人不负有任何责任。

4.中标人防制作业过程中对医院或其他第三方造成损害的，应承担赔偿责任。